"RAMSETE"

UN NUOVO SOFTWARE PER LA PREVISIONE DEL CAMPO SONORO IN TEATRI, AMBIENTI INDUSTRIALI ED AMBIENTE ESTERNO

A. Farina, P. Galaverna, G. Truffelli

Dipartimento di Ingegneria Industriale, Università di Parma

SOMMARIO

La memoria presenta un nuovo algoritmo di previsione del campo sonoro in grandi ambienti ed in esterno, basato sul tracciamento di piramidi.

L'algoritmo è stato implementato dagli autori in un codice di calcolo su personal computer, comprendente anche un CAD dedicato ed idonei programmi di post-elaborazione.

Il pacchetto "Ramsete" si propone quindi come un valido strumento di lavoro per il progettista acustico, sia in fase di definizione di interventi di correzione acustica, sia per la progettazione ex-novo.

Viene presentato il fondamento teorico dell'algoritmo di calcolo, illustrandone le peculiarità innovative rispetto agli altri tracciatori di fasci divergenti.

Quindi si illustra un nuovo metodo di approccio alla progettazione di interventi di correzione acustica e infine, attraverso tre esempi, si dimostra il grado di precisione raggiungibile ed i limiti impliciti nella metodica utilizzata.

INTRODUZIONE

Il pacchetto "Ramsete" è nato per fornire un valido supporto al consulente acustico che intenda utilizzare per i suoi progetti un approccio moderno ed efficiente.

Il pacchetto Ramsete è formato da sette programmi:

Ramsete CAD, Material Manager, Source Manager, Ramsete Trace Win, Ramsete Trace DOS, Ramsete Graph, Ramsete View.

Ramsete CAD è un vero e proprio CAD per la creazione di geometrie tridimensionali che accetta in ingresso anche disegni realizzati con AutoCAD. Esso consente di lavorare contemporaneamente su più finestre, con vista in pianta, sezioni ed assonometria. Consente di introdurre i principali elementi geometrici: pavimento, pareti, tetti, porte, finestre, ricevitori e sorgenti, cui può essere assegnato un orientamento. Ciò è importante soprattutto per sorgenti direttive. Alla fine il lavoro può essere salvato in un file con l'estensione .RAY oppure .DXF.

Aprendo il programma Material Manager ci si ritrova in un ambiente di tipo "spreadsheet" che contiene i dati di assorbimento ed isolamento acustico dei materiali nelle 10 bande di frequenza considerate (da 31.5 a 16000 Hz).

Il Source Manager serve per generare e visualizzare i file che contengono i dati sulle sorgenti sonore (.SPK). Esso comprende anche un modulo, chiamato ISO 3744 (3746) per l'utilizzo diretto di dati di livello sonoro rilevati attorno ad una sorgente in accordo con le metodiche per la determinazione dei livelli di potenza sonora secondo le norme ISO citate. I dati della sorgente possono poi venire editati in forma tabellare, o visualizzati in forma grafica. Source Manager è infine in grado di importare file che contengono dati su altoparlanti provenienti dal programma Modeler della Bose Corporation.

Ramsete Trace esiste in due versioni: Windows e DOS (più veloce ma con limiti di memoria). Esso costituisce il tracciatore di piramidi vero e proprio.

Ramsete Graph legge uno o più file elaborati da Ramsete Trace e consente di visualizzare in forma grafica le seguenti informazioni: risposta all'impulso in ciascun ricevitore; risposta integrata con Schroeder (curva di decadimento); spettro in ottave in ciascun punto ricevente; tabelle numeriche di tutti i dati (SPL, tempi di riverbero).

Ramsete View è un secondo post-processor, che consente, da un lato di effettuare visualizzazioni tridimensionali prospettiche delle geometrie disegnate con Ramsete CAD o con AutoCAD, dall'altro di mappare in pianta o in prospettiva i risultati di Ramsete Graph (livelli sonori, tempi di riverbero) e tutti i tipici parametri acustici. Nel primo modo di funzionamento si hanno a disposizione i comandi tipici di una macchina fotografica e si riescono ad ottenere visioni realistiche della geometria introdotta.  E' stato implementato un algoritmo di rendering per dare all'utente la possibilità di ottenere output grafici di livello professionale per la presentazione del proprio lavoro.

ALGORITMO DI CALCOLO

Il pacchetto Ramsete è stato sviluppato esplicitamente per risolvere tutte le limitazioni sinora contenute nei sistemi di modellizzazione del campo sonoro in grandi ambienti, che attualmente sono più idonei allo studio dei teatri che degli ambienti industriali.

In particolare il tracciatore di piramidi implementato consente di tenere conto dell'effetto di diffrazione sul bordo libero delle schermature o degli ostacoli, e considera pure la quota di energia che passa attraverso le superfici (dotate di Potere Fonoisolante finito).

La generazione delle piramidi è perfettamente isotropa, mediante un algoritmo [1] di progressiva bisezione degli 8 spicchi di partenza, come mostra la seguente figura :

µ §

Il tracciamento delle piramidi viene proseguito fino ad ordini elevatissimi (anche se è possibile limitarlo ad un ordine prefissato), in modo da ricostruire l'intera coda sonora, in ciascun punto ricevitore.

Come in tutti i tracciatori di fasci divergenti (beam tracing, cone tracing, etc.), la coda sonora tende ad essere sottostimata in campo riverberante, poichè al crescere delle dimensioni della base di ciascun fascio aumenta la probabilità di "perdere" una sorgente immagine. E' pertanto necessario effettuare una correzione della coda sonora (che viceversa non era necessaria con algoritmi tipo "ray tracing").

Ramsete impiega una correzione della coda sonora di tipo moltiplicativo. Essa si basa sul fatto che il numero di impatti su un ricevitore nell'unità di tempo n(t), ottenuto da un tracciatore di fasci divergenti, può essere descritto matematicamente, secondo Maercke/Martin [2], dalla relazione:

µ §                    (1)

L'andamento teorico secondo la teoria delle sorgenti immagine è invece costituito semplicemente dal primo fattore della relazione suddetta, senza il termine fra parentesi, e pertanto cresce con il quadrato del tempo.

Al tendere all'infinito del tempo t, la relazione (8) fornisce poi un valore teoricamente costante del numero di impatti sul ricevitore nell'unità di tempo:

µ §                                     (2)

Nelle relazioni (1) e (2) compaiono due parametri dipendenti dalla natura del campo sonoro: il Libero Cammino Medio lcm, che viene calcolato da Ramsete in base ad una statistica sull'effettiva percorrenza dei raggi sparati in asse alle piramidi, ed il coeff. adimensionale b, che dipende dalla natura più o meno sabiniana del campo sonoro (in campo perfettamente diffuso risulta b=0.3).

Il Tempo Critico tc, che compare nella relazione (1), rappresenta il punto di ideale separazione fra la prima parte della coda sonora, in cui vengono rilevate correttamente tutte le sorgenti immagine, e la parte tardiva in cui il numero di arrivi di energia nell'unità di tempo è costante: esso è infatti definito come il punto di intersezione fra la parabola, corrispondente all'andamento teorico, e la retta orizzontale che rappresenta il numero costante di intercettazioni rappresentato dalla relazione (2). La seguente figura illustra una situazione reale, a confronto con le stime teoriche di cui sopra:

La correzione della coda riverberante viene dunque eseguita semplicemente dividendo l'energia sonora per il termine fra parentesi della relazione (1), che è sempre minore di 1 e va diminuendo progressivamente al crescere di t.

L'altro aspetto che differenzia il tracciatore piramidale di Ramsete dagli altri metodi di Beam Tracing è la possibilità di dichiarare "obstructing" alcune superfici. Quando una piramide colpisce una di queste superfici, vengono attivati ulteriori controlli, onde verificare se dietro di essa si trova un ricevitore. In tale caso, si calcola il contributo sullo stesso fornito dall'onda sonora che ha attraversato la superficie (in base al potere fonoisolante della stessa). Si verifica poi se la superficie presenta bordi liberi, ed in caso affermativo viene portato un ulteriore contributo di energia al ricevitore a partire da ciascun bordo libero, calcolato con la nota relazione di Keller/Maekawa [3]:

Grazie a queste possibilità, l'algoritmo di tracciamento è in grado di affrontare lo studio della propagazione sonora anche in spazi geometricamente complessi, in presenza di schermature parziali o totali. E' pure possibile valutare l'efficacia di cabine per la sosta degli operai, oppure prevedere l' emissione di rumore verso ricevitori esterni all'edificio.

Inoltre il modello è impiegabile anche nell'ambiente esterno, ad esempio per la verifica di schermature attorno a sorgenti fisse, purchè la distanza dei ricevitori non sia così grande da dover considerare, oltre all'attenuazione dell'aria, anche effetti atmosferici che portino alla curvatura dei raggi sonori.

IMPIEGO DEL PROGRAMMA

Il metodo di progettazione con l'ausilio del pacchetto "Ramsete" si differenzia a seconda se l'intervento riguarda un opera già esistente o ancora da costruire.

Nel primo caso occorrerà effettuare delle misure in loco, quali il tempo di riverbero e la mappatura dell'SPL, per poter, una volta inseriti i dati nel calcolatore, tarare il modello [4]. Nel caso infatti di un intervento su costruzioni già esistenti, è bene sfruttare appieno la possibilità di studio dello stato di fatto, al fine di comprendere a fondo le problematiche specifiche dell'intervento e poter scegliere così le soluzioni più appropriate. Inoltre, partendo da una condizione reale e misurabile, facendo eseguire al calcolatore la stessa situazione (stato di fatto) e studiandone i risultati, si potrà verificare l'attendibilità del programma in quel caso specifico. Fermo restando poi che eventuali differenze fra i risultati sperimentali e quelli calcolati sono da imputarsi, non tanto al modello di calcolo, più volte testato, quanto ai dati che si sono forniti al calcolatore (geometria, materiali ecc...), si ha la possibilità di tarare il programma, modificando appunto i dati in ingresso e la loro precisione, fino ad ottenere risultati congruenti con la realtà. Da questo punto in avanti il programma sarà affidabile e si potranno "prevedere" in tempi irrisori i risultati di un qualsiasi intervento semplicemente variando i dati in ingresso. A questo punto il processo di "progettazione iterativa", necessario in certi casi ma irrelizzabile in pratica, risulta possibile.

Nel caso in cui invece si stia lavorando quando ancora la costruzione non esiste, e quindi non si abbia la possibilità di effettuare misure, normalmente viene però richiesta una minore precisione dell'elaborazione; tramite la simulazione numerica sarà possibile all'acustico proporre un più ampio ventaglio di soluzioni progettuali, si conosceranno meglio le caratteristiche dei materiali da scegliere e si potrà stimare il beneficio ottenibile, anche se ovviamente i risultati avranno, in assenza di taratura, una minore precisione assoluta.

RISULTATI OTTENUTI

S. Lucia/Foligno

µ §

µ §µ §

Industria

µ §

µ §

Centrale Enel

CONCLUSIONI

Si sono evidenziati alcuni limiti:

il programma produce risposte all'impulso energetiche e non in pressione, poichè ciò significherebbe una gestione in modulo e fase del fronte d'onda sonora. Poichè nella maggior parte dei casi ciò che interessa è invece il modulo è stato scelto di prendere in considerazione solo quest'ultimo. Tale scelta ha consentito la semplificazione dell'algoritmo e la velocizzazione dei tempi di calcolo, a costo di una lieve perdita di informazioni.

I tempi di calcolo possono essere molto brevi (meno di 1 minuto), con una accorta semplificazione della geometria introdotta e dei parametri di calcolo (numero di piramidi, numero di riflessioni, etc.). Tuttavia, nel caso si ecceda nel dettaglio geometrico, nel numero di ricevitori o si impostino in modo errato i parametri di calcolo, si possono veder crescere i tempi di elaborazione fino ad alcune ore.

Benchè sia stata riscontrata una buona precisione nel calcolo di parametri acustici dipendenti dall'intera risposta all'impulso (livello sonoro, tempo di riverbero, tempo baricentrico, STI, etc.) la precisione diviene decisamente inferiore per quei parametri che dipendono da porzioni temporalmente ristrette della risposta all'impulso, quali gli indici di Chiarezza e di Definizione ed il tempo di ritardo iniziale.

Per quanto l'interfaccia utente sia accuratamente studiata per evitare errori di introduzione dei dati, il programma non è in grado di correggere gli errori commessi da chi lo usa. In altre parole l'immissione dei dati e la taratura del modello hanno un'importanza fondamentale sull'esito dell'elaborazione. In particolare la descrizione delle sorgenti sonore [5] ed il grado di precisione con cui introdurre la geometria dell'ambiente da studiare possono risultare molto critici.

Rispetto ad altri programmi di calcolo attualmente impiegati, basati su tecniche di ray tracing o cone tracing, il programma Ramsete ha evidenziato alcuni significativi progressi:

Essendo necessario tracciare un numero di piramidi molto ridotto (tipicamente 256), i tempi di calcolo sono decisamente inferiori a quelli richiesti dagli altri algoritmi, a parità di precisione dei risultati.

L'algoritmo è completamente deterministico: pertanto successive elaborazioni dello stesso caso forniscono sempre identici risultati, ed è possibile apprezzare anche piccolissime variazioni dei parametri calcolati.

Ramsete è attualmente l'unico codice di calcolo che tiene conto del potere fonoisolante dei materiali: pertanto esso consente di studiare anche cabinature, schermature parziali o totale, e di prevedere l'emissione sonora verso l'ambiente esterno.

Ramsete non è un programma specializzato: esso infatti si presta allo studio del campo sonoro nei teatri (al chiuso e all'aperto), in ambienti industriali, nell'ambiente esterno, consente di progettare impianti di amplificazione sonora e produce risposte all'impulso che possono venire impiegate nella binauralizzazione di segnali anecoici [6].

BIBLIOGRAFIA

[1]  Tenenbaum R., Slama J., Ballesteros M. - "Numerical simulation of room acoustics: a new approach for source modelling" - Proc. of 14th. ICA, F6-11, Bejing 3-10 september 1992.

[2] D. van Maercke, J. Martin - "The prediction of echograms and impulse responses within the Epidaure software" - Applied Acoustics Vol. 38 no.s 2-4, pag.  93 (1993).

[3] Z. Maekawa - "Simple estimation methods for noise reduction by various barriers" - Rivista Italiana di Acustica, vol. XI, n. 3 - settembre 1987.

[4] A. Farina, A. Cocchi - "Correzione acustica di ex-chiese riadattate per utilizzo concertistico: un esempio di progettazione di interventi non-sabiniani con l'ausilio del calcolatore" - Proceedings of Acoustics and Recovery of  Spaces for Music - Ferrara, 27-28 October 1993.

[5] A. Farina - "Previsione del rumore in ambiente di lavoro a partire dai dati di potenza sonora" - atti del convegno Rumroe e vibrazioni: certificazione delle macchine, Modena 2-3 dicembre 1993.

[6] A. Farina - "An example of adding spatial impression to recorded music: signal convolution with binaural impulse responses" - Proceedings of Acoustics and Recovery of  Spaces for Music - Ferrara, 27-28 October 1993.