STUDIO DELLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE

IN AMBIENTI INDUSTRIALI BASSI E VASTI

Angelo Farina (1), Giorgio Fornari (2)

- Dip. Ing. Industriale, Università di Parma, via delle Scienze, 43100 PARMA,

#### E-MAIL farina@pcfarina.eng.unipr.it

#### HTTP://pcfarina.eng.unipr.it

- SASIB Beverage s.p.a., Via La Spezia 241/a - 43040 PARMA,

#### E-MAIL giorgio_fornari@email.sasib-bev.it

#### HTTP://www.sasib-bev.it

| Convegno nazionale 1998 | DAL RUMORE AI RISCHI FISICI: VALUTAZIONE, PREVENZIONE E BONIFICA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO Modena, 17, 18 e 19 settembre 1998 Quartiere Fieristico Modena Nord - Via Virgilio, 70/90 |  |
| --- | --- | --- |

Scopi dello Studio

##### Fase Sperimentale

- Comprendere il comportamento della parte riverberante dell’energia sonora in ambienti ampi e bassi in relazione alla distanza dalla sorgente di rumore;

- Quantificare l’errore che si commette nella stima del fattore di correzione ambientale con l’uso della relazione di Sabine su cui é basata la normativa in vigore (ISO3744/6).

##### Fase Teorica

- Verificare se è possibile eseguire con ragionevole accuratezza la simulazione del campo sonoro entro uno stabilimento basso e largo mediante avanzate tecniche computerizzate.

- Ricavare una relazione matematica per il calcolo del fattore di correzione ambientale migliore di quella di Sabine;

Metodologia

- Rilievi strumentali in 4 stabilimenti caratterizzati da valori molto diversi del tempo di riverberazione e da diversi rapporti altezza/larghezza

- Analisi numerica dei risultati sperimentali mediante le procedure standard previste dalle norme ISO (3382, 3744/46, 9614/2)

- Verifica del grado di riproducibilità di tali risultati mediante il programma “pyramid tracing” Ramsete

- Verifica del grado di riproducibilità di tali risultati mediante una semplice formula empirica per il calcolo del fattore di correzione ambientale K

Teoria Classica (Sabine)

Tempo di Riverberazione:

T=0.16⋅Vα⋅A	(1)

Livello sonoro nel campo semi-riverberante:

Lpd=LW+10⋅lgQ4⋅π⋅d2+4α⋅A	(2)

Fattore di correzione ambientale K:

K=10⋅lg1+4⋅Sα⋅A	(3)

In cui T è il tempo di riverberazione, V il volume dell’ambiente, A la superficie totale delle pareti dello stesso, α il coeff. di assorbimento acustico medio, d la distanza del punto di ascolto dal centro acustico della sorgente, ed S la superficie di inviluppo utilizzata per la misura del livello di potenza sonora.

K

Ad ogni distanza, il valore di K rappesenta la differenza fra il livello del campo semi-riverberante e quello del campo libero

STRUMENTAZIONE USATA NEI RILIEVI

- Analizzatore di Spettro bicanale in tempo reale B&K tipo 2133.

- Analizzatore di spettro portatile in tempo reale B&K tipo 2260.

- Sonda Intensimetrica B&K tipo 3548.

- Alimentatore/preamplificatore microfonico bicanale B&K tipo 5935.

- Cavi di prolunga schermati B&K tipo AO0027.

- Sorgente di riferimento omnidirezionale (dodecaedro) Look Line mod. D1.

- Amplificatore di potenza autoalimentato con equalizzatore Look Line mod. A1.

- Supporto estensibile per la sorgente sonora marca Bespeco mod. XT.

- Computer portatile AST Premium P-133 con scheda acquisizione dati SoundBlaster Vibra-16 e software AURORA.

- Calibratore di livello sonoro Larson Davis mod. CA-250.

- Calibratore di livello sonoro B&K tipo 4231.

RILIEVI ESEGUITI

## Rilevazione del tempo di riverbero secondo ISO3382;

## Rilevazione del decadimento con la distanza secondo il progetto di norma UNI U20.00.054.0;

## Rilievo comparativo della potenza sonora di una sorgente di riferimento secondo le norme ISO 3746 ed ISO 9614/2

|  | FATTORE DI CORREZIONE AMBIENTALE K=LW3746,NonCorr-LW9614/2 |
| --- | --- |

## Rilievo simultaneo in condizioni operative del livello di potenza sonora di alcuni macchinari facenti parte dell’impianto di imbottigliamento secondo ISO 3746 e ISO 9614/2

RISULTATI SPERIMENTALI: Tempo di Riverbero

| Thessaloniki | Pelfort (Lille) |
| --- | --- |
| ###### Patrasso | ###### Fredericia |

RISULTATI SPERIMENTALI: Decadimento con la distanza

RISULTATI SPERIMENTALI: Misura diretta di K con sorgente di riferimento

| ###### Thessaloniki | Pelfort (Lille) |
| --- | --- |
| ###### Patrasso | ###### Fredericia |

RILIEVI ESEGUITI: Lw delle macchine

###### Imbottigliatrice Eurostar (Thessaloniki)

| Frequency (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | ##### A | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lw - ISO 3746 N.C. | 98.3 | 100.7 | 101.8 | 102.4 | 103.6 | 101.0 | 108.3 | 109.5 |
| Lw - ISO 9614/2 | 93.4 | 93.6 | 95.1 | 94.3 | 94.6 | 94.2 | 100.6 | 104.0 |
| Diff. Lwp-Lwi (KTOT) | 4.9 | 7.1 | 6.7 | 8.2 | 9.0 | 6.8 | 7.7 | 5.4 |

Ispezionatrice Krones  (Thessaloniki)

| Frequency (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | ##### A | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lw - ISO 3746 N.C. | 95.3 | 98.0 | 98.2 | 99.8 | 100.5 | 97.3 | 105.3 | 106.5 |
| Lw - ISO 9614/2 | 90.2 | 90.9 | 89.9 | 90.9 | 91.4 | 89.4 | 96.8 | 100.3 |
| Diff. Lwp-Lwi (KTOT) | 5.1 | 7.0 | 8.4 | 8.9 | 9.0 | 7.9 | 8.5 | 6.2 |

Bancale Senza Pressione Simonazzi (Thessaloniki)

| Frequency (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | ##### A | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lw - ISO 3746 N.C. | 86.3 | 88.6 | 90.6 | 92.5 | 95.1 | 95.3 | 100.3 | 100.4 |
| Lw - ISO 9614/2 | 78.8 | 78.8 | 80.8 | 82.4 | 89.1 | 92.9 | 95.8 | 95.9 |
| Diff. Lwp-Lwi (KTOT) | 7.5 | 9.8 | 9.7 | 10.1 | 6.1 | 2.4 | 4.5 | 4.5 |

###### Eurostar 2000 (Pelfort)

| Frequency (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | A | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lw - ISO 3746 N.C. | 101.6 | 102.8 | 105.2 | 107.8 | 108.4 | 106.3 | 112.8 | 113.5 |
| Lw - ISO 9614/2 | 98.4 | 98.1 | 100.6 | 102.9 | 103.2 | 101.9 | 108.6 | 109.4 |
| Diff. Lwp-Lwi (Ktot) | 3.2 | 4.7 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 4.4 | 4.2 | 4.1 |

###### Riempitrice Eurostar RAA514 (Patrasso) – S = 82.03 m2

| Frequency (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | A | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lw - ISO 3746 N.C. | 99.7 | 102.7 | 103.3 | 105.0 | 106.5 | 104.8 | 101.6 | 111.2 | 111.7 |
| Lw - ISO 9614/2 | 92.3 | 94.1 | 95.4 | 96.8 | 98.5 | 98.8 | 97.1 | 104.1 | 104.3 |
| Diff. Lwp-Lwi (Ktot) | 7.37 | 8.59 | 7.98 | 8.23 | 7.90 | 6.00 | 4.58 | 7.1 | 7.36 |

###### Ispettore Krones Toptronic (Patrasso) – S = 41.88 m2

| Frequency (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | A | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lw - ISO 3746 N.C. | 97.2 | 99.9 | 100.1 | 102.2 | 102.9 | 101.4 | 95.7 | 108.0 | 108.6 |
| Lw - ISO 9614/2 | 90.2 | 91.3 | 91.7 | 94.4 | 94.7 | 93.7 | 88.1 | 100.2 | 100.8 |
| Diff. Lwp-Lwi (Ktot) | 6.97 | 8.65 | 8.35 | 7.73 | 8.19 | 7.73 | 7.68 | 7.8 | 7.82 |

###### Etichettatrice Krones Topmatic (Patrasso) – S = 62.11 m2

| Frequency (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | A | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lw - ISO 3746 N.C. | 99.5 | 102.3 | 102.2 | 103.0 | 106.6 | 101.5 | 96.4 | 110.1 | 110.7 |
| Lw - ISO 9614/2 | 94.4 | 94.7 | 94.6 | 92.5 | 94.2 | 88.9 | 89.3 | 99.1 | 101.4 |
| Diff. Lwp-Lwi (Ktot) | 5.14 | 7.65 | 7.61 | 10.46 | 12.36 | 12.60 | 7.11 | 11.0 | 9.29 |

Riempitrice Starcan (Fredericia) – S = 101.19 m2

| Frequency (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | A | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lw ISO 3746 NC | 101.1 | 103.3 | 106.5 | 105.2 | 104.1 | 100.4 | 110.2 | 111.7 |
| Lw ISO 9614/2 | 98.1 | 99.2 | 102.3 | 100.7 | 99.7 | 96.6 | 106.0 | 107.6 |
| Diff. Lwp-Lwi (KTOT) | 3.0 | 4.1 | 4.2 | 4.6 | 4.4 | 3.8 | 4.2 | 4.1 |

RILIEVI ESEGUITI: Riepilogo

| # Nome | V (m3) | h (m) | Tmed (s) | Ksperim (dBA) | KSabine (dBA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thessaloniki | 48836 | 8.3 | 2.60 | 2.40 | 0.48 |
| Pelfort | 72000 | 11.92 | 2.45 | 1.45 | 0.48 |
| Patrasso | 32000 | 8.0 | 3.10 | 2.75 | 0.51 |
| Fredericia | 27575 | 7.62 | 0.81 | 1.45 | 0.40 |

### FATTORI DI CORREZIONE AMBIENTALE

| TESSALONIKI | PELFORT-LILLE |
| --- | --- |
| PATRASSO | FREDERICIA |

Formulazione empirica

Si scompone la densità di energia sonora complessiva del campo semi-riverberante nella componente diretta ed in quella puramente riverberante:

Ddir=Qϑ⋅W4⋅π⋅d2(Jm3)

Driv, Sabine=4⋅W⋅T0.16⋅c⋅V(Jm3)

L’andamento della Densità riverberante è costante con la distanza dalla sorgente, mentre sperimentalmente si verifica una progressiva riduzione della stessa.

Ma se al posto di V si introduce un opportuno V’:

V'=5.64⋅T0.7⋅H3+1.596T0.7⋅H⋅2⋅π⋅d2=5.64⋅T0.7⋅H3+1.596T0.7⋅H⋅S

si ottiene un andamento di Driv,teor in ottimo accordo con i risultati sperimentali.

DENSITA’ ENERGETICHE DEL CAMPO RIVERBERANTE

| THESSALONIKI | PELFORT-LILLE |
| --- | --- |
| PATRASSO | FREDERICIA |

Formulazione Empirica

###### Sostituendo l’espressione di V’ in quella che fornisce

il fattore di correzione ambientale K si ottiene:

Kteor=10⋅lg1+4⋅S⋅T0.16⋅5.64⋅T0.7⋅H3+1.596T0.7⋅H⋅2⋅π⋅d2

oppure, se si fa apparire la superficie di inviluppo S=2⋅π⋅d2:

Kteor=10⋅lg1+4⋅S⋅T0.16⋅5.64⋅T0.7⋅H3+1.596T0.7⋅H⋅S

###### In tal modo si ottiene un buon accordo con i valori sperimentali in tutti gli stabilimenti studiati, pur mantenendo il formale rispetto della ISO 3744/46:

### FATTORI DI CORREZIONE AMBIENTALE K

| THESSALONIKI | PELFORT-LILLE |
| --- | --- |
| PATRASSO | FREDERICIA |

Esempio Applicativo

Si vuole valutare l’effetto di un trattamento ambientale in uno stabilimento basso e vasto. I dati di calcolo sono i seguenti:

| Parametro | Valore | u. di misura |
| --- | --- | --- |
| Volume Totale V | 70.000 | m3 |
| Altezza media h | 7 | m |
| Tempo di riverbero iniziale | 3 | s |
| Tempo di riverbero trattato | 0.7 | s |

La riduzione di livello sonoro complessivo (diretto + riverberante) varia con la distanza dalla sorgente, come qui mostrato:

A distanze medie dalla sorgente (3-10 m) si hanno grandi differenze fra le due teorie, ed in pratica la nuova formula empirica rende conto delle rilevanti riduzioni di rumorosità che vengono effettivamente ottenute in ambienti bassi e vasti con trattamenti fonoassorbenti ambientali, mentre la teoria tradizionale indica riduzioni sostanzialmente risibili.

Simulazione numerica

dello stabilimento di Fredericia

Scopi

- STUDIARE IL COMPORTAMENTO DEL PROGRAMMA IN AMBIENTI INDUSTRIALI BASSI E AMPI AVENTI COMPORTAMENTO NON SABINIANO

- STABILIRE IL GRADO DI DETTAGLIO COL QUALE BISOGNA REALIZZARE IL DISEGNO DELL’AMBIENTE DA SIMULARE

- VALUTARE L’EFFETTO DEL GRADO DI RIEMPIMENTO DELLO STABILIMENTO SUI CALCOLI NUMERICI

- REALIZZARE UN DATABASE DI MATERIALI DI USO INDUSTRIALE COI RELATIVI COEFFICIENTI DI ASSORBIMENTO DA UTILIZZARE IN SUCCESSIVE SIMULAZIONI

- REALIZZARE UN DATABASE DI SORGENTI SONORE INDUSTRIALI CON I RELATIVI LIVELLI DI POTENZA PER OGNI BANDA E I DIAGRAMMI DIREZIONALI;

- CONFRONTARE I RISULTATI DELLA SIMULAZIONE CON QUELLI SPERIMENTALI MEDIANTE VARI PARAMETRI QUALI IL DECADIMENTO CON LA DISTANZA E I TEMPI DI RIVERBERO AL FINE DI VALUTARE IL GRADO DI PRECISIONE E DI AFFIDABILITA’ DA ATTENDERSI DAL SIMULATORE

Rappresentazione geometrica

dello stabilimento

DISEGNO AUTOCAD

DISEGNO RAMSETE CAD

Figura 6.1:Fotografia dello stabilimento di Fredericia.

Figura 6.2:Riproduzione mediante il Render di Autocad della vista di figura 6.1

Confronto risultati numerici/sperimentali

- Decadimento con la distanza e tempo di riverberazione

LIVELLO DI PRESSIONE SONORA (SPL)

### TEMPI DI RIVERBERO T15

Confronto risultati numerici/sperimentali

- Mappatura con singola sorgente omnidirezionale (dodecaedro)

Confronto risultati numerici/sperimentali

- Taratura delle sorgenti di rumore

Della riempitrice Starcan erano disponibili i dati di emissione ottenuti dal rilievo intensimetrico, ma per le altre numerose sorgenti sonore è stato necessario stimare empiricamente i livelli di potenza, mediante un processo automatizzato basato sull’utilizzo del Solver di MS Excel. L’ottimizzazione è stata eseguita per gruppi di sorgenti, considerate di emissione omogenea:

### GRUPPI DI OTTIMIZZAZIONE DEI LIVELLI DI PRESSIONE SONORA

Andando a minimizzare la somma degli scarti al quadrato fra i livelli sonori sperimentali e quelli ottenuti dalla simulazione numerica con Ramsete, si sono ottenuti questi valori di potenza sonora delle singole macchine:

| Livelli di potenza sonora delle sorgenti Lw (dB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sorgenti | Frequenze in banda d’ottava (Hz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | A | LIN |
| tappatrice (A) | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 97.0 | 97.8 | 87.6 | 101.9 | 104.3 | 104.4 |
| riempitrice (B) | 96.6 | 92.7 | 100.1 | 102.6 | 104.0 | 104.3 | 94.6 | 99.8 | 108.1 | 110.0 |
| sciacquatrice (E) | 89.8 | 83.3 | 81.2 | 89.3 | 95.0 | 93.8 | 83.8 | 90.3 | 98.4 | 99.6 |
| nastro1 (C,D) | 84.0 | 85.6 | 85.1 | 89.4 | 94.3 | 96.2 | 84.8 | 92.6 | 99.5 | 100.3 |
| nastro2 (G,L,M) | 80.0 | 80.3 | 83.7 | 83.0 | 86.8 | 88.7 | 79.6 | 87.2 | 92.6 | 93.9 |
| nastro3 (J) | 80.0 | 85.9 | 90.0 | 96.4 | 97.9 | 97.1 | 86.7 | 96.2 | 102.0 | 103.4 |
| kisters (H,I,P) | 84.6 | 84.0 | 88.1 | 90.7 | 92.2 | 92.3 | 83.0 | 88.0 | 96.2 | 98.2 |
| scivolo (F) | 80.0 | 80.0 | 84.9 | 95.5 | 99.1 | 99.1 | 89.0 | 96.2 | 103.3 | 104.0 |
| nastro4 (N,O) | 80.0 | 84.8 | 86.7 | 89.4 | 91.6 | 91.3 | 82.6 | 89.7 | 95.9 | 97.5 |
| soffiatrice (K) | 80.0 | 80.0 | 85.2 | 91.1 | 93.1 | 94.0 | 86.6 | 99.4 | 101.4 | 101.9 |

Confronto risultati numerici/sperimentali

- Mappatura con impianto in funzione

CONCLUSIONI

- L’applicazione pedissequa delle attuali normative tecniche (ISO 3744/46, ISO11203/4) in ambienti industriali bassi e vasti porta ad una sistematica sottostima del contributo del campo sonoro riverberante

- Ciò comporta l’attribuzione alle macchine di valori di emissione più elevati del reale

- Viene inoltre così sottostimata la possibilità di ridurre la rumorosità mediante trattamenti ambientali, che sono invece molto efficaci in questi stabilimenti

- Le estese campagne di rilievo sperimentale effettuate hanno consentito di evidenziare il fenomeno suddetto in dipendenza delle caratteristiche geometriche e di fonoassorbenza di diversi ambienti

- In particolare, la tecnica intensimetrica ha consentito la misurazione diretta del fattore di correzione ambientale, mentre la tecnica del decadimento con la distanza ha messo in luce il sistematico scostamento dalla teoria di Sabine.

- Sulla base dei risultati sperimentali è stata ricavata una semplice formula empirica, che consente il calcolo corretto del fattore di correzione ambientale pur rispettando la formulazione prevista dalle norme ISO.

- Si è quindi saggiata la potenzialità offerta dai moderni metodi di calcolo numerico per la valutazione della propagazione sonora in ambienti non-Sabiniani, per confronto con rilievi sperimentali.

- E’ risultato che, con una modellazione geometrica sufficientemente dettagliata e con una accurata taratura dei coeff. di assorbimento e dei livelli di potenza sonora delle macchine, si ottiene un ottimo accordo con i risultati sperimentali.

- La metodica messa a punto e la disponibilità dei suddetti dati tarati consentono quindi la valutazione previsionale di nuovi comparti produttivi, con margini di errore grandemente ridotti rispetto a quanto sinora possibile con metodiche di calcolo valide solo in campi sonori Sabiniani.