# Esame di Acustica Applicata del 22/04/2016

Cognome e Nome:

A

B

C

D

E

F

Matricola:                                                                C.Laurea:

1° Esercizio – Acustica

Determinare il livello di potenza sonora di un sorgente, posta all’aperto su un piano riflettente, attorno a cui viene misurato il livello di pressione sonora ponderata “A” in 5 punti collocati al centro delle facce di una superficie cubica con lato di m 1.5.

| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 + A | 73 + B | 80 + C | 85 + D | 75 + E |

Livello medio di pressione sonora				dB(A)       	(5 punti)

Livello di Potenza Sonora	 				dB(A)         	(5 punti)

2° Esercizio – Acustica (tolleranza +/- 0.5 dB)

Due stanze sono separate da una parete dotata di potere fonoisolante R pari a 30+F dB. La parete divisoria ha una area A di 10+E m2. Nel primo ambiente, trasmittente, agisce una sorgente sonora che produce un livello medio di 100 dB. L’ambiente ricevente ha un il coeff. di assorbimento medio pari a 0.2+D/20, ed una superf. interna complessiva S di 50+BC m2. Determinare il livello medio nell’ambiente ricevente.

- Livello ambiente ricevente   	                       	dB		       	(10 punti)

3° Esercizio – Acustica (tolleranza +/- 0.5 dB)

Determinare il livello di potenza sonora ponderato “A” di un sorgente omnidirezionale, posta all’aperto su un piano riflettente, che dà luogo al seguente spettro di rumorosità in banda d’ottava alla distanza di 10 + F metri.

| 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 + A | 73 + B | 80 + C | 85 + D | 75 + E | 78 + D |

Livello complessivo di pressione sonora			dB(A)       	(5 punti)

Livello complessivo di potenza sonora	 		dB(A)         	(5 punti)

## Prova Orale

Argomento:                                                                                                               Punti:

Trascrizione Dispensa punti:                                  VOTO FINALE   Punti: