# Esame di Acustica Applicata del 22/04/2016

Cognome e Nome:

A

B

C

D

E

F

Matricola:                                                                C.Laurea:

1° Esercizio – Acustica (tolleranza +/- 0.5 dB)

Determinare il livello di potenza sonora di un sorgente, posta all’aperto su un piano riflettente, attorno a cui viene misurato il livello di intensità sonora sulle 5 facce di una superficie cubica con lato di m 2.

| Li1 | Li2 | Li3 | Li4 | Li5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 + A | 73 + B | 80 + C | 85 + D | 75 + E |

Livello medio di intensità sonora				dB(A)       	(5 punti)

Livello di Potenza Sonora	 				dB(A)         	(5 punti)

2° Esercizio – Acustica (Tolleranza +/- 0.5 dB)

Trovare il livello equivalente complessivo (Leq) ed il livello di esposizione personale (Lep), secondo D.L.L. n. 277/91, di un lavoratore che è soggetto ai seguenti livelli equivalenti nei corrispondenti periodi di tempo, nell'arco di una giornata lavorativa:

| A h | 0.3*B h | 0.4*C h | 0.5*D h | 0.4*E h | 0.3*F h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78.4 | 84.3 | 87.1 | 82.2 | 80.3 | 68.5 |

Livello Equivalente						dB(A)       	(5 punti)

Livello di Esposizione Personale 				dB(A)         	(5 punti)

3° Esercizio – Acustica (tolleranza +/- 1 dB)

Su una strada scorre un flusso di 2000+EF*10 veicoli/h. Ciascun veicolo ha un livello medio di potenza sonora Lw pari a 90+D dB(A). La velocità media dei veicoli è pari a 80+B km/h. Supponendo la pavimentazione perfettamente riflettente, e le sorgenti omnidirezionali, determinare il livello sonoro equivalente ad una distanza di 50m dall’asse della sorgente lineare equivalente (asse centrale della strada).

- Livello equivalente			                          dB(A)      		(10 punti)

## Prova Orale

Argomento:                                                                                                               Punti:

Trascrizione Dispensa punti:

VOTO FINALE   Punti:

Argomento: