# Esame di Fisica Tecnica del 22/7/99

Cognome e Nome:

A

B

C

D

E

F

Matricola:                                                                C.Laurea:

1° Esercizio – Termodinamica (tolleranza +/- 5%)

Un recipiente rigido ha un volume di 100 + EF litri, ed inizialmente contiene aria secca a pressione atmosferica, ad una temperatura di 30 + D °C. Il recipiente riceve dall’esterno una quantità di calore pari a 4000 + BC * 50 J. Determinare la temperatura e la pressione finale.

- Temperatura finale					°C     			(3 punti)

- Pressione finale				 	bar			(3 punti)

2° Esercizio – Fluidodinamica (tolleranza +/- 10%)

Un serbatoio d’acqua di grande capacità alimenta un condotto verticale lungo 10 + F metri, avente un diametro idraulico pari a 70 + DE mm. L’altezza del pelo libero entro il serbatoio è 4 + C metri dal fondo. Considerando il tubo liscio, determinare velocità media e portata dell’acqua fuoriuscente dal condotto.

- Velocità media W2					m/s			(3 punti)

- Prtata in massa					kg/s			(3 punti)

3° Esercizio – Termocinetica (tolleranza +/- 5%)

Una sottile piastra metallica, avente dimensioni di mm 500x500, è riscaldata elettricamente con una potenza di 500+BC W. Essa è inserita fra due strati di materiale isolante, di spessore pari a 100 mm cadauno, di diversa conducibilità: quello superiore ha una conducibilità di 3 + D W/mK, quello inferiore di 0.1 + 0.2 * E W/mK. La faccia esterna degli strati isolanti è mantenuta a temperatura ambiente (20 °C). Determinare la temperatura della piastra e la quota percentuale della potenza dissipata totale che viene ad attraversare lo strato isolante inferiore.

- Temperatura della piastra					°C		(3 punti)

- Percentuale potenza verso il basso		                          %		(3 punti)

4° Esercizio – Acustica (tolleranza +/- 0.5 dB)

Una sorgente di rumore incoerente in banda stretta, puntiforme ed omnidirezionale ha livello di potenza pari a 80+F dB alla frequenza di 400 Hz. Calcolare il livello sonoro prodotto dalla stessa su un ricevitore situato ad una distanza di m 20+C in assenza ed in presenza di una schermatura sottile, situata a 5m dalla sorgente, e che svetta di 2+D m sopra la linea (orizzontale) congiungente sorgente e ricevitore.

- Livello senza barriera		                 	dB	       		(3 punti)

- Livello con barriera                          	dB	dB		       	(3 punti)

## Prova Orale

Argomento:                                                                                                               Punti:

Trascrizione Dispensa punti:                                  VOTO FINALE   Punti: