# Esame di Fisica Tecnica del 19/9/2000

Cognome e Nome:

A

B

C

D

E

F

Matricola:                                                                C.Laurea:

1° Esercizio – Termodinamica (tolleranza +/- 15%)

Due correnti di aria umida confluiscono in un collettore, da cui fuoriesce una terza corrente miscelata. Non si hanno scambi termici o di lavoro con l'esterno. Note le proprietà di una delle due correnti in ingresso, determinare le proprietà della seconda corrente in ingresso, affinchè la corrente in uscita assuma i valori delle proprietà qui sotto specificate.

|  | Corrente Ingresso 1 (nota) | Corrente Uscita 3 (nota) |
| --- | --- | --- |
| Portate in massa | Ma1 = 1+0.1*F = kg/s | Ma3=3+0.3*E = kg/s |
| Temperatura | T1 = 20+D = °C | T3 = 30+C = °C |
| Grado igrometrico | 1 = 0.2+0.01*B = | 3 = 0.4+0.02*D = |

- Grado igrom. corrente ingresso 2                              					(3 punti)

- Temperatura corrente di ingr. 2					°C		(3 punti)

2° Esercizio – Fluidodinamica (tolleranza +/- 5%)

A monte e a valle di un diaframma, installato lungo una conduttura d’acqua avente diametro pari a 50 + B mm, sono collocati due tubi di Pitot. Noti i valori delle pressioni statiche e di ristagno misurate dai due Pitot, determinare la velocità dell’acqua ed il coefficiente di perdita localizzata  del diaframma.

| pstat, Pitot n. 1 | ps1 = 2+0.01*CD = bar | pstat, Pitot n. 2 | ps2 = 1+0.01*DE = bar |
| --- | --- | --- | --- |
| prist, Pitot n. 1 | pr1 = ps1+0.1*B+0.1= bar | prist, Pitot n. 2 | pr2 = ps2+0.1*B+0.1= bar |

- Velocità dell’acqua						m/s		(3 punti)

- Coeff. di perdita concentrata 				    			(3 punti)

3° Esercizio – Termocinetica (tolleranza +/- 10%)

In una caldaia per la produzione di vapore saturo secco (x=1), l’acqua satura da vaporizzare (x=0) si distribuisce in 16 tubi identici di acciaio inox. Note le dimensioni geometriche degli stessi, la portata d’acqua, e le temperature, determinare la quantità di calore scambiata ed il valore medio del coeff. globale di scambio termico lato fumi.

| Diametro esterno dei tubi | D=0.1+0.01*F= m | Portata di acqua vaporizzata | M=5+E= kg/s |
| --- | --- | --- | --- |
| Lunghezza dei tubi | L=5+C= m | Temperat. di vaporizzazione | Ti=140+EF= °C |
|  |  | Temperatura media dei fumi | Te=600+CD= °C |

- Potenza  termica scambiata					kW		(3 punti)

- Coeff. Globale di scambio termico	 			W/m2K		(3 punti)

4° Esercizio – Acustica (Tolleranza +/- 0.5 dB)

Trovare il livello equivalente complessivo (Leq) ed il livello di esposizione personale (Lep), secondo D.L.L. n. 277/91, di un lavoratore che è soggetto ai seguenti livelli equivalenti nei corrispondenti periodi di tempo, nell'arco di una giornata lavorativa:

| A h | 0.3*B h | 0.4*C h | 0.5*D h | 0.4*E h | 0.3*F h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78.4 | 84.3 | 87.1 | 82.2 | 80.3 | 68.5 |

Livello Equivalente						dB(A)       	(3 punti)

Livello di Esposizione Personale 					dB(A)         	(3 punti)

## Prova Orale

Argomento:                                                                                                               Punti:

Trascrizione Dispensa punti:

VOTO FINALE   Punti:

Argomento: