# Esame di Fisica Tecnica del 3/2/2000

Cognome e Nome:

A

B

C

D

E

F

Matricola:                                                              C.Laurea:

1° Esercizio – Termodinamica (tolleranza +/- 5%)

Una camera stagna ha un volume di 10 + F m3, ed inizialmente contiene aria secca a pressione atmosferica (1 bar), ad una temperatura di 20+D °C. Nella camera, mantenuta a volume costante ed isolata termicamente, si trova una bombola piena di aria compressa, alla stessa temperatura iniziale dell’aria esterna. La bombola ha un volume di 20 litri ed è carica ad una pressione di 200+CD bar. Determinare temperatura e pressione finale, dopo che, avendo aperto il rubinetto della bombola e lasciato che la stessa si vuoti completamente, il sistema ha raggiunto nuovamente l’equilibrio termodinamico.

- Temperatura finale					°C     			(3 punti)

- Pressione finale					 bar			(3 punti)

2° Esercizio – Fluidodinamica (tolleranza +/- 10%)

Occorre pompare una portata di acqua di 0.1+F kg/s su per una tubazione lunga 100+DE m, realizzata con tubo liscio avente diametro interno pari a 20+C mm, che collega due serbatoi posti ad un dislivello di 10+B m. Determinare prevalenza della pompa e potenza del motore che la aziona, ipotizzando un rendimento della pompa pari a 0.7.

- Prevalenza della pompa				Pa			(3 punti)

- Potenza del motore					W			(3 punti)

3° Esercizio – Acustica (tolleranza +/-  5 %)

Una camera riverberante ha un volume di 200 + DE m3, ed una superficie interna di 250+BC m2. In essa si misura un tempo di riverberazione T1 di 10+F s. Si introducono poi nella camera 10 m2 di materiale fonoassorbente, e si misura un nuovo tempo di riverberazione T2, che risulta pari a 7+F s. Determinare il coeff. di assorbimento acustico del materiale fonoassorbente introdotto.

- Coeff. di assorbimento acustico		                 	       		(6 punti)

4° Esercizio – Termocinetica (tolleranza +/- 20%)

Una resistenza elettrica, di forma cilindrica, con diametro pari a 10+C mm e lunghezza pari a 200+DE mm, dissipa per effetto Jaul un potenza di 1000 W. Essa è investita ortogonalmente da un flusso di aria a temperatura ambiente (20°C), con velocità pari a 10+F m/s. Determinare il coeff. di convezione e la temperatura della resistenza.

- Coeff. di convezione 				W/m2K		(3 punti)

- Temperatura di parete		                  	°C			(3 punti)

## Prova Orale

Argomento:                                                                                                               Punti:

Trascrizione Dispensa punti:                                  VOTO FINALE   Punti: