# Esame di Fisica Tecnica del 15/6/2000

Cognome e Nome:

A

B

C

D

E

F

Matricola:                                                                C.Laurea:

1° Esercizio – Termodinamica (tolleranza +/- 10%)

Una stanza ha un volume di 200 + EF m3, ed inizialmente contiene aria secca a pressione atmosferica, ad una temperatura di 30+D °C. Nella stanza, mantenuta a pressione costante ed isolata termicamente, viene posto un recipiente contenente 0.4+0.05·C kg di vapore di H2O saturo a pressione atmosferica, con un titolo x pari a BC/100. Determinare temperatura finale e grado igrometrico finale, dopo che il sistema ha raggiunto l’equilibrio termodinamico.

- Temperatura finale					°C     			(3 punti)

- Grado igrometrico finale				 			(3 punti)

2° Esercizio – Fluidodinamica (tolleranza +/- 15%)

Occorre mantenere in circolazione una portata di aria di 0.3+0.1*F kg/s in un circuito chiuso lungo 100+DE m, realizzato con conduttura circolare liscia avente diametro interno pari a 250+10*C mm. Determinare prevalenza del ventilatore e potenza del motore che la aziona, ipotizzando un rendimento del ventilatore pari a 0.1*B e trascurando le perdite concentrate.

- Prevalenza della pompa				Pa			(3 punti)

- Potenza del motore					W			(3 punti)

3° Esercizio – Acustica (tolleranza +/- 0.5 dB)

All’estermità di un tubo ad onde stazionarie è posto un provino di materiale fonoassorbente che presenta un coeff. di assorbimento acustico pari a 0.1+0.05*D. Nei punti del tubo in cui si ha il massimo livello di pressione sonora, esso risulta pari a 100 dB. Determinare il livello minimo di pressione sonora ed il valore (uniforme) del livello di intensità entro il tubo.

- Livello minimo di pressione		            dB	       		(3 punti)

- Livello di intensità                          	dB	dB			(3 punti)

4° Esercizio – Termocinetica (tolleranza +/- 5%)

Un recipiente contiene 5+B kg di acqua, inzialmente alla temperatura di 20°C. In 20+CD minuti, la temperatura dell’acqua diviene pari a 40+E °C. Sapendo che il calore è fluito attraverso il fondo del recipiente, che viene mantenuto alla temperatura di 90°C, e che ha una superficie pari a 0.2+0.1*F m2, determinare la potenza termica media scambiata nel corso del fenomeno ed il valore medio del coeff. di convezione.

- Potenza termica scambiata				W			(3 punti)

- Coeff. di convezione		                          	W/m2K		(3 punti)

## Prova Orale

Argomento:                                                                                                               Punti:

Trascrizione Dispensa punti:

VOTO FINALE   Punti:

Argomento: