# Esame di Fisica Tecnica A del 29/6/2001 – Architettura

Cognome e Nome:

A

B

C

D

E

F

# Architettura

Matricola:                                                                C.Laurea:

1° Esercizio – Termodinamica (tolleranza +/- 5%)

Determinare peso e volume di una massa di aria di assegnata pressione, temperatura ed entalpia.

| Pressione | P = 2+D = bar |
| --- | --- |
| Temperatura | V = 50 + EF = °C |
| Entalpia | H = 120+BC = kJ |

- Peso			              					N			(3 punti)

- Volume							m3			(3 punti)

2° Esercizio – Termodinamica (tolleranza +/- 15%)

Trovare la massa di acqua, disponibile alla temperatura di 15°C, che è necessario spruzzare in un ambiente di volume assegnato per renderlo saturo, conoscendo la temperatura iniziale dell’aria ed il grado igrometrico iniziale.

| Volume | V = 100 + BC = m3 |
| --- | --- |
| Temperatura iniziale dell’aria | T1 = 20 + E = °C |
| Grado igrometrico iniziale |  = 0.2 + F/15 = |

- Massa d’acqua							kg			(3 punti)

- Temperatura finale						°C			(3 punti)

3° Esercizio – Fluidodinamica (tolleranza +/- 5%)

Determinare la perdita di carico R ed il coefficiente di perdita di carico localizzata  prodotto da un filtro antisabbia, conoscendo il diametro del condotto, la portata di acqua e la caduta di pressione prodotta.

| Diametro interno | D = 20 + C = mm |
| --- | --- |
| Portata in massa | Qm = 0.3+0.05*D = kg/s |
| Caduta di pressione | p = 0.03+0.01*D = bar |

- Perdita di carico R		 				J/kg			(3 punti)

- Coeff. di accidentalità 									(3 punti)

4° Esercizio – Fluidodinamica (tolleranza +/- 15%)

Un alettone da formula 1 dà luogo ad un valore medio della velocità dell’aria sulla sua faccia inferiore più elevato di un fattore k rispetto alla velocità della vettura (300 km/h), mentre sulla sua faccia superiore, piana, si suppone che la velocità dell’aria coincida con quella della vettura. Conoscendo la superficie dell’alettone, determinare la spinta deportante da esso prodotta.

| Fattore di incremento della velocità k | k = 1.3+0.1*F = |
| --- | --- |
| Superficie dell’alettone | S = 0.5 + 0.5 *E = m2 |

- Spinta deportante						N	       		(6 punti)

## Prova Orale

Argomento:                                                                                                               Punti:

Trascrizione Dispensa punti:

VOTO FINALE   Punti:

Argomento: