# Esame di Fisica Tecnica del 2/5/2001 – Architettura

Cognome e Nome:

A

B

C

D

E

F

# Architettura

Matricola:                                                                C.Laurea:

1° Esercizio – Termodinamica (tolleranza +/- 5%)

Un cilindro con stantuffo, termicamente isolato, contiene aria ad elevata pressione e temperatura. Essa si espande reversibilmente, compiendo lavoro sullo stantuffo. L’ambiente esterno si trova alla pressione atmosferica (pressione finale dell’espansione). Determinare il lavoro netto ricevuto dalla macchina collegata allo stantuffo.

| Volume iniziale contenuto nel cilindro | V1 = 0.1 + 0.01*EF = m3 |
| --- | --- |
| Pressione iniziale dell'aria contenuta nel cilindro | p1 = 5 + 10*D = bar |
| Temperatura iniziale dell'aria contenuta nel cilindro | T1 = 120+BC = °C |

- Lavoro netto ricevuto              					J			(3 punti)

- Temperatura finale dell’aria					°C			(3 punti)

2° Esercizio – Fluidodinamica (tolleranza +/- 10%)

Trovare lo sforzo di taglio ed il momento flettente esercitati dal vento alla base dei pali di una linea telefonica, nell’ipotesi che lo stesso soffi in direzione ortogonale alla linea. I pali sono alti 18 m e distano 60 m, e la velocità del vento è di 50 m/s.

| Diametro del cavo telefonico | D1 = 0.03 + 0.001*F = m |
| --- | --- |
| Diametro del palo di sostegno | D2 = 0.1 + E*0.02 = m |
| Temperatura dell'aria | T = 0.5*CD = °C |

- Forza complessiva alla base del palo				N			(3 punti)

- Momento flettente alla base del palo				Nm			(3 punti)

3° Esercizio – Termodinamica (tolleranza +/- 5%)

Trovare la pressione ed il volume specifico di un vapore d’acqua saturo, nota la sua entalpia specifica ed il titolo.

| Entalpia specifica | h = 1200+100*C = kJ/kgK |
| --- | --- |
| Titolo del vapore saturo | x = 0.3+0.05*D = |

- Pressione		 					bar			(3 punti)

- Temperatura							°C			(3 punti)

4° Esercizio – Fluidodinamica (tolleranza +/- 15%)

Si determini la portata del fluido (acqua) in un condotto mediante un tubo di Venturi, avente un rapporto di 1:4 fra il diametro della gola e quello del tubo, conoscendo la diff. di pressione misurata fra la sezione di ingresso e la gola.

| Diametro del tubo (mm) | D = 40+E = mm |
| --- | --- |
| Differenza di pressione misurata | p = 500 + CD = Pa |

- Velocità media sulla sezione di ingresso				m/s	       		(3 punti)

- Portata in massa							kg/s	         		(3 punti)

## Prova Orale

Argomento:                                                                                                               Punti:

Trascrizione Dispensa punti:

VOTO FINALE   Punti:

Argomento: