# Esame di Fisica Tecnica A del 28/2/2001

Cognome e Nome:

A

B

C

D

E

ARCHITETTURA

F

Matricola:                                                                C.Laurea:

1° Esercizio – Termodinamica (tolleranza +/- 15%)

Entro un ambiente di volume V pari a 100+CD m3 si trova aria umida con temperatura T1 pari a 20+E °C ed umidità relativa 1 pari a 30+F %. Nell’ambiente viene introdotta un massa di acqua M2, alla temperatura T1, cosicchè l’umidità cresce ad un valore 2 pari a 60+F %. Ovviamente la temperatura cala, mancando qualsiasi apporto di calore esterno. Determinare:

- Massa di aria secca contenuta nell’ambiente                              	kg     			(3 punti)

- Massa di acqua M2 da aggiungere					kg       			(3 punti)

2° Esercizio – Termodinamica (tolleranza +/- 10%)

Una pentola a pressione viene messa sul fuoco. Essa contiene una massa di acqua pari a 2+F/10 kg, a 20°C, e pressione atmosferica. Il volume del recipiente, in dm3, è pari al doppio della massa di acqua in kg. Non appena l’acqua inizia a bollire, e l’aria è uscita, lo sfiato viene chiuso. Si prosegue il riscaldamento a volume costante finchè si raggiunge la temperatura di 130+2*D °C. Determinare:

- Pressione finale nella pentola	           		bar     					(3 punti)

- Quantità di calore complessiva			kJ          					(3 punti)

3° Esercizio – Fluidodinamica (tolleranza +/- 10%)

In un recipiente cilindrico è contenuta acqua. Il recipiente ha un diametro D1 pari ad 1+0.1*B m ed un’altezza H pari a 4+C m. L’acqua esce attraverso un foro a sezione circolare, avente diametro D2 pari a 0.05+D/100 m. Il coeff.  del foro di uscita vale 1. Determinare:

- Velocità di uscita dell’acqua	                  	m/s     		(3 punti)

- Pressione relativa sul

fondo del serbatoio		            		bar       		(3 punti)

4° Esercizio – Fluidodinamica (tolleranza +/- 10%)

Una autovettura ha un coeff. di penetrazione aerodinamica Cx pari a 0.2+E/100; la sua sezione frontale è pari a 1+B/10 m2. La velocità massima di progetto è pari a 180 km/h. Trascurando gli attriti di rotolamento, determinare:

- Forza di attrito aerodinamico:			N       					(3 punti)

- Potenza erogata dal motore:			kW       					(3 punti)

## Prova Orale

Argomento:                                                                                                               Punti:

Trascrizione Dispensa punti:

VOTO FINALE   Punti:

Argomento: