# Esame di Fisica Tecnica A del 12/07/2001

Cognome e Nome:

A

B

C

D

E

F

### Architettura

Matricola:                                                                C.Laurea:

1° Esercizio – Termodinamica (tolleranza +/- 10%)

In un ambiente è contenuta aria umida, alla temperatura di 20+E °C e grado igrometrico pari a 0.3+F/20. La temperatura viene ridotta, a titolo costante, sino al punto di rugiada. Determinare la quantità di calore sottratta per kg di aria secca.

- Temperatura di rugiada					°C     		(3 punti)

- Calore sottratto						kJ/kga   	(3 punti)

2° Esercizio – Fluidodinamica (tolleranza +/- 10%)

Un serbatoio di forma cilindrica ha un diametro di 2+0.1*F m e contiene acqua mantenuta ad un livello di 4 + D m. Sul fondo di esso  si trova un foro circolare a spigoli vivi ( = 1), con diametro pari ad 1/20 di quello del serbatoio, per cui l’acqua comincia ad uscire. Determinare la velocità e la portata in massa del getto di acqua che fuoriesce.

- Velocità di uscita W2				m/s			(3 punti)

- Portata in massa Qm					kg/s			(3 punti)

3° Esercizio – Termodinamica (tolleranza +/- 10%)

Determinare temperatura e titolo di un vapore di acqua saturo, del quale è nota la pressione (20 + D bar), sapendo che in un recipiente avente volume pari a 100 l ne è contenuta una massa pari a 20+EF/2 kg.

- Temperatura		   	                       		°C		       	(3 punti)

- Titolo x			           			 		       	(3 punti)

4° Esercizio – Fluidodinamica (tolleranza +/- 10%)

Un tubo di Pitot è installato sull’ala di un aereo, che sta volando ad alta quota. Il barometro di bordo indica una pressione di 300 + CD mmHg, il termometro indica una temperatura di B-40 °C, ed il manometro differenziale del Pitot indica una differenza di pressione di 2000+200*EF Pa. Determinare la densità dell’aria e la velocità dell’aereo.

- Densità dell’aria		                          	kg/m3			(3 punti)

- Velocità						m/s			(3 punti)

## Prova Orale

Argomento:                                                                                                               Punti:

Trascrizione Dispensa punti:

VOTO FINALE   Punti:

Argomento: