# Esame di Fisica Tecnica del 14/6/2001 – Ingegneria

Cognome e Nome:

A

B

C

D

E

F

Matricola:                                                                C.Laurea:

1° Esercizio – Termodinamica (tolleranza +/- 10%)

Uno Psicrometro (igrometro di Assmann) viene impiegato per determinare le condizioni termoigrometriche in un ambiente. I due termometri dello strumento misurano rispettivamente le temperature Ta e Tb. Determinare il titolo ed il grado igrometrico.

| Temperatura di bulbo asciutto Ta | Ta = 20 + 0.1*EF = °C |
| --- | --- |
| Temperatura di bulbo bagnato Tb | Tb = Ta - 5 = °C |

- Titolo della miscela              					kgv/kga			(3 punti)

- Grado Igrometrico (in percentuale)				%			(3 punti)

2° Esercizio – Fluidodinamica (tolleranza +/- 15%)

Lungo una tubazione liscia, percorsa da acqua alla temperatura di 20°C, è collocata un valvola a saracinesca. Nota la portata e il diametro del tubo, si misura con un manometro differenziale il valore della differenza di pressione fra monte e valle dell’ostacolo; da essa determinare il coeff. di perdita localizzata  e la lunghezza equivalente Le causate dallo stesso.

| Diametro del tubo | D = 0.03 + 0.001*F = m |
| --- | --- |
| Portata in massa di acqua | Qm = 0.1 + E*0.02 = kg/s |
| Caduta di pressione | p = 0.05*CD = bar |

- Coeff. di perdita localizzata 								(3 punti)

- Lunghezza equivalente dell’accidentalità				m			(3 punti)

3° Esercizio – Termocinetica (tolleranza +/- 20%)

Le due estremità di un cilindro di alluminio lucidato lungo 200 mm vengono mantenute rispettivamente alle temperature di 120 e 20 °C. Il cilindro è investito ortogonalmente da un flusso di aria alla temperatura di 20°C, e con velocità v.  Determinare il coeff. di convezione e la temperatura di parete in corrispondenza della metà della lunghezza del cilindro.

| Diametro del cilindro | D = 0.01 + 0.002*D = m |
| --- | --- |
| Velocità dell’aria | v = 4 + 0.2*E = m/s |

- Coeff. di convezione		 				W/m2K			(3 punti)

- Temperatura ad x = 100 mm					°C			(3 punti)

4° Esercizio – Acustica (tolleranza 1 dB)

Viene effettuato un rilevamento del rumore ambientale in prossimità di una fabbrica, che è in attività dalle ore 7.30 alle ore 17.30. Durante tale periodo, viene rilevato un livello del rumore ambientale Leq1. Quando invece la fabbrica è inattiva, si rileva un livello del rumore ambientale L2, costante a qualsiasi ora del giorno e della notte. Infine, esattamente a mezzanotte, si verifica un evento sonoro di breve durata (pochi secondi), causato dal transito di un convoglio ferroviario merci, caratterizzato da un valore di SEL pari a 92 dB(A). Determinare il valore del Leq,diurno e del Leq,notturno.

| Rumore Ambientale a fabbrica attiva | Leq1 = 65 + 0.1*C = dB(A) |
| --- | --- |
| Rumore Ambientale a fabbrica inattiva | L2 = 52 + 0.1*E = dB(A) |

- Leq,diurno							dB(A)	       		(3 punti)

- Leq,notturno							dB(A)	         		(3 punti)

## Prova Orale

Argomento:                                                                                                               Punti:

Trascrizione Dispensa punti:

VOTO FINALE   Punti:

Argomento: