# Esame di Fisica Tecnica del 12/9/2002

Cognome e Nome:

A

B

C

D

E

Scienze dell’Architettura

F

Matricola:                                                                C.Laurea:

1° Esercizio – Termodinamica (tolleranza +/- 10%)

Entro uno stantuffo è contenuto vapore di acqua saturo con titolo x=0.1, su cui grava la pressione atmosferica ed un peso avente massa M pari a 100+BC kg, che mantiene costante la pressione al suo interno. L’area dello stantuffo A è pari a 100+DE cm2. L’altezza iniziale dello stantuffo, z1, è pari a 100mm. Al fluido viene comunicata dall’esterno una quantità di calore Q pari ad 1 kcal. Il fluido si espande, sollevando il peso. Trovare:

- Lavoro complessivo svolto			kJ	(4 punti)

- Lavoro di sollevamento svolto			kJ	(4 punti)

- Altezza finale dello stantuffo z2                              	mm     	(4 punti)

2° Esercizio – Fluidodinamica (tolleranza +/- 15%)

In un recipiente sono contenute acqua ed aria compressa, alla pressione assoluta di 5+B bar. L’acqua fuoriesce attraverso un condotto a sezione circolare, avente lunghezza complessiva L pari a 10+C m, diametro D1 pari a 0.05+D/100 m e scabrezza relativa /D1 pari a 0.01. La sezione di sbocco è alla stessa quota del pelo libero, ed ha un diametro D2 pari alla metà di D1. Determinare:

- Perdita di carico totale R		                          m2/s2     	(4 punti)

- Velocità di uscita dell’acqua	                          m/s     	(4 punti)

- Altezza raggiunta dal getto hg		            	 m       	    (4 punti)

Trascrizione Dispensa

Argomento:										Punti:

## Prova Orale

Argomento:                                                                                                               Punti:

VOTO FINALE   Punti: