# Esame di Fisica Tecnica del 5/4/2002 - Architettura

Cognome e Nome:

A

B

C

D

E

F

Matricola:                                                                C.Laurea:

1° Esercizio – Termodinamica (tolleranza +/- 10%)

Si esegue una misura igrometrica con il metodo della pesata. Si fa passare un volume V=0.7+B/10 m3 di aria umida, alla temperatura T=10+2*D °C, attraverso un filtro igroscopico, che conseguentemente aumenta la sua massa di 1+C g. Determinare titolo, grado igrometrico, entalpia specifica, densità.

- Titolo x						kgv/kga			(3 punti)

- Grado Igrometrico 								(3 punti)

- Entalpia specifica J					kJ/kga    		(3 punti)

- Densità						kg/ m3			(3 punti)

2° Esercizio – Fluidodinamica (tolleranza +/- 10%)

Determinare prevalenza e potenza di una pompa destinata al sollevamento di una portata d’acqua V= 40+EF l/min, avente temperatura T=80 °C, lungo un condotto verticale, lungo L=100+CD m, liscio, avente diametro D=20+B mm.

- Prevalenza della pompa				bar			(6 punti)

- Potenza della pompa					W			(6 punti)

Trascrizione Dispensa

Argomento:										Punti:

## Prova Orale

Argomento:                                                                                                               Punti:

VOTO FINALE   Punti: