# Esame di Fisica Tecnica del 27/2/2002 - Architettura

Cognome e Nome:

A

B

C

D

E

F

Matricola:                                                                C.Laurea:

1° Esercizio – Termodinamica (tolleranza +/- 20%)

Da una conduttura che trasporta vapore saturo alla pressione di 5+F bar si spilla un getto di vapore attraverso una valvola: si misura la temperatura del getto, che risulta pari a 105+BC/5 °C. Determinare la temperatura del vapore saturo entro il condotto, il suo titolo, la sua entalpia specifica, la sua entropia specifica.

- Temperatura T1					°C 	  		(3 punti)

- Titolo x1									(3 punti)

- Entalpia specifica h1					kJ/kg     		(3 punti)

- Entropia specifica s1					kJ/kgK			(3 punti)

2° Esercizio – Fluidodinamica (tolleranza +/- 20%)

Determinare la velocità di caduta libera in aria (pressione dell’aria pari a 0.5 + D/20 bar, temperatura ambiente pari a 20°C) di una bomba avente un coeff. di penetrazione aerodinamica Cx pari a 0.1+CD/100, un diametro D pari a 100+EF mm, ed una massa di 10+B kg.

- Densità dell’aria					kg/m3			(6 punti)

- Velocità di caduta					m/s			(6 punti)

Trascrizione Dispensa

Argomento:										Punti:

## Prova Orale

Argomento:                                                                                                               Punti:

VOTO FINALE   Punti: