# Esame di Fisica Tecnica del 27/2/2002 - Ingegneria

Cognome e Nome:

A

B

C

D

E

F

Matricola:                                                                C.Laurea:

1° Esercizio – Termodinamica (tolleranza +/- 10%)

Da una conduttura che trasporta vapore saturo alla pressione di 5+F bar si spilla un getto di vapore attraverso una valvola: si misura la temperatura del getto, che risulta pari a 105+BC/5 °C. Determinare il titolo del vapore saturo entro il condotto, e la sua entropia specifica.

- Titolo x1									(3 punti)

- Entropia specifica s1					kJ/kgK			(3 punti)

2° Esercizio – Fluidodinamica (tolleranza +/- 10%)

Determinare la velocità di caduta libera in aria (pressione dell’aria pari a 0.5 + D/20 bar, temperatura ambiente pari a 20°C) di una bomba avente un coeff. di penetrazione aerodinamica Cx pari a 0.1+CD/100, un diametro D pari a 100+EF mm, ed una massa di 10+B kg.

- Densità dell’aria					kg/m3			(3 punti)

- Velocità di caduta					m/s			(3 punti)

3° Esercizio – Acustica (tolleranza +/- 0.5 dB)

In un locale avente volume di 200+BC m3 e tempo di riverbero pari ad 1+D/10 s viene installato un altoparlante con fattore di direttività Q=2+E/4. Se il livello di potenza dell’altoparlante è pari a 100 dB, determinare il livello sonoro prodotto, sull’asse dello stesso, ad una distanza di m 5 e di m 10.

- Livello sonoro a 5 m					dB			(3 punti)

- Livello sonora a 10 m				dB			(3 punti)

4° Esercizio – Termocinetica (tolleranza +/- 30%)

All’interno del bulbo di una lampadina esiste il vuoto. Al centro della stessa, il filamento produce una potenza di 100+BC W. Una frazione pari al 5+F % di tale potenza attraversa il bulbo sotto forma di radiazione luminosa ed infrarossa, la restante frazione della potenza è dissipata in calore che viene smaltito per convezione. Il bulbo è assimilabile ad una sfera, con diametro pari a 40+E mm, e si trova in aria ferma alla temperatura ambiente di 20°C. Determinare la potenza termica dispersa per convezione e la temperatura della parete esterna del bulbo.

- Potenza termica scambiata				W			(3 punti)

- Temperatura di parete esterna			°C			(3 punti)

Trascrizione Dispensa

Argomento:										Punti:

## Prova Orale

Argomento:                                                                                                               Punti:

VOTO FINALE   Punti: