# Esame di Fisica Tecnica del 26/9/2002 - Ingegneria

Cognome e Nome:

A

B

C

D

E

F

Matricola:                                                                C.Laurea:

1° Esercizio – Termodinamica (tolleranza +/- 10%)

Determinare la temperatura di rugiada e la temperatura di bulbo bagnato entro una stanza in cui la temperatura ambiente vale 30+D °C ed il titolo vale 1/(2+F/2) del titolo di saturazione.

- Temperatura di rugiada				°C     			(3 punti)

- Temperatura di bulbo bagnato			°C     			(3 punti)

2° Esercizio – Fluidodinamica (tolleranza +/- 10%)

Una sfera di acciaio, avente diametro D = 2+C/2 mm, cade in un fluido avente densità pari a 800+EF kg/m3, con una velocità costante pari a 0.3+D/10 m/s. Determinare il valore del coeff. di resistenza Cr e la viscosità cinematica  del fluido.

- Coefficiente di resistenza				   			(3 punti)

- Viscosità cinematica					m2/s			(3 punti)

3° Esercizio – Acustica (tolleranza +/- 0.5 dB)

Determinare il livello equivalente nel periodo diurno ed in quello notturno in un sito in cui il rumore di fondo è pari a 50+C dB(A) ed in cui transitano 100+EF treni, ciascuno dei quali produce un livello di singolo evento (SEL) pari a 80+D dB(A). ¼ dei treni passa nel periodo notturno, e ¾ nel periodo diurno.

- Livello equivalente diurno              			dB(A)		       	(3 punti)

- Livello equivalente notturno              		dB(A) 		       	(3 punti)

4° Esercizio – Termocinetica (tolleranza +/- 10%)

Dentro un cilindro cavo una resistenza genera calore per effetto Joule. La potenza generata è pari a 2000+EF*10 W/m. Il diametro esterno è 0.2+F/100 m, quello interno è 0.1+B/100. La conducibilità del materiale è pari a 1+0.1*D W/mK. Il cilindro è mantenuto immerso in vapore di H2O saturo, alla pressione di 20 + C Bar. Determinare la temperatura del vapore e quella esistente sulla parete interna del condotto cilindrico.

- Temperatura del vapore	                          	°C			(3 punti)

- Temperatura parete interna				°C			(3 punti)

## Prova Orale

Argomento:                                                                                                               Punti:

Trascrizione Dispensa punti:

VOTO FINALE   Punti:

Argomento: