# Esame di Fisica Tecnica del 21/11/2003

Cognome e Nome:

A

B

C

D

E

F

Matricola:                                                                C.Laurea:

1° Esercizio – Termodinamica (tolleranza +/- 20%)

Una caldaia produce vapore surriscaldato che alimenta una turbina. Nota la pressione in caldaia, pari a 40+E Bar, e la temperatura del vapore surriscaldato, pari a 300 + CD °C, determinare la quantità di calore necessaria a produrre 1 kg di vapore partendo da acqua satura ad 1 bar ed il lavoro ottenibile dall’espansione adiabatica reversibile in turbina, sempre sino ad una pressione finale di 1 bar.

- calore per u. di massa				kJ/kg

- lavoro per u. di massa				kJ/kg

2° Esercizio – Fluidodinamica (tolleranza +/- 20%)

Una pallina da ping-pong, avente un diametro di mm 35+F, viene lasciata libera sul fondo di una piscina, e risale verso la superficie. Se la pallina ha una massa di 5+E grammi, determinare la sua velocità di risalita e l’altezza a cui essa arriverà al di sopra del pelo libero, una volta schizzata fuori dall’acqua.

- Velocità di risalita					m/s

- Altezza raggiunta					m

3° Esercizio – Acustica (tolleranza +/- 1 dB, +/- 10%)

Viene proposto di costruire una casa in prossimità di una linea ferroviaria esistente, ad una distanza di m 25+C dall’asse del binario. Su di esso transitano 100+EF treni, distribuiti omogeneamente lungo le 24 ore. Ciascun treno dà luogo ad un SEL pari a 100+D dB(A), alla distanza di riferimento di 7.5m. Determinare il livello sonoro in facciata dell’edificio, e, se esso risulta eccedere i vigenti limiti di legge per il rumore ferroviario, determinare la nuova distanza a cui l’edificio può venire costruito, affinchè tali limiti siano rispettati.

- L1 (distanza originale)				dB(A)

- Nuova distanza d2					m

4° Esercizio – Termocinetica (tolleranza +/- 20%)

Si consideri il sole come un gigantesco corpo nero, avente una temperatura T pari a 5000+10*CD Kelvin. Esso si trova ad una distanza dalla terra pari a 7 + E/5 minuti-luce, ed appare nel cielo ad un angolo di 30+3*F gradi rispetto alla verticale. La densità superficiale di flusso termico radiante, che incide su una superficie orizzontale, risulta pari a q = 300+EF*3 W/m2. Si determini la potenza termica radiante totale emessa dal sole e la lunghezza d’onda a cui si ha la massima emissività.

- Potenza radiante totale				W

- Lunghezza d’onda max				nm

Trascrizione Dispensa

Argomento:										Punti:

## Prova Orale

Argomento:                                                                                                               Punti:

VOTO FINALE   Punti: