# Esame di Fisica Tecnica del 27/2/2003

Cognome e Nome:

A

B

C

D

E

F

Matricola:                                                                C.Laurea:

1° Esercizio – Termodinamica (tolleranza +/- 5%)

Una bombola, mantenuta a temperatura costante e termicamente isolata, contiene aria ad elevata pressione e temperatura. Essa fuoriesce attraverso un piccolo ugello, in modo ideale (fenomeno reversibile e senza perdite). L’ambiente esterno si trova alla pressione atmosferica. Determinare la velocità del getto d’aria prodotto e la temperatura finale dell’aria.

| Pressione dell'aria contenuta nella bombola | p1 = 2 + E = bar |
| --- | --- |
| Temperatura dell'aria contenuta nella bombola | T1 = 100+CD = °C |

- Velocità del getto	              					m/s

- Temperatura finale dell’aria					°C

2° Esercizio – Fluidodinamica (tolleranza +/- 10%)

Determinare la depressione che si viene a creare nella camera di combustione di una caldaia per riscaldamento, a seguito del tiraggio naturale del camino (considerato perfettamente isolato), allorchè l’ambiente esterno è alla temperatura di 0°C. Si ipotizzi una scabrezza relativa /D pari a 0.02 e si trascurino le perdite di carico concentrate.

| Diametro interno del camino | D = 0.5 + 0.1*F = m |
| --- | --- |
| Altezza del camino | L = 10 + E = m |
| Portata in volume dei fumi | V = 3000 + CD*10 = m3/h |
| Temperatura dei fumi | T = 250+EF = °C |

- Perdita di carico distribuita R					J/kg

- Depressione in camera di combustione p				Pa

3° Esercizio – Acustica (tolleranza +/- 0.5 dB)

Determinare il livello di potenza sonora di un sorgente di rumore in banda larga, posta all’aperto su un piano riflettente, attorno a cui viene misurato il livello di intensità sonora sulle 5 facce di una superficie parallelepipeda (m 4x3x2).

| Area faccia | 8 | 6 | 8 | 6 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Li | 75 + A | 73 + B | 80 + C | 85 + D | 75 + E |

Livello medio di intensità sonora	Li				dB(A)

Livello di Potenza Sonora	 	Lw				dB(A)

4° Esercizio – Termocinetica (tolleranza +/- 20%)

Un cilindro di acciaio inox lucidato è percorso da corrente elettrica, che dissipa per effetto Joule una certa potenza P, tale da mantenere la superficie del cilindro alla temperatura di 300°. Esso è investito ortogonalmente da un flusso d’aria a pressione e temperatura atmosferica. Stante la natura della superficie del cilindro, la scambio termico per irraggiamento è trascurabile.

| Diametro esterno del cilindro | D = 0.01 + 0.001*F = m |
| --- | --- |
| Velocità dell’aria | u =10+E = m/s |
| Lunghezza del cilindro | L = 0.2 + 0.1*E = m |

- Coeff. di convezione		 			W/m2K

- Potenza dissipata per effetto Joule				W

## Prova Orale

Argomento:                                                                                                               Punti:

Trascrizione Dispensa punti:

VOTO FINALE   Punti:

Argomento: