# Esame di Fisica Tecnica del 7/5/2004

Cognome e Nome:

A

B

C

D

E

F

Matricola:                                                                C.Laurea:

1° Esercizio – Termodinamica (tolleranza +/- 10%)

Due correnti di aria umida confluiscono in un collettore, da cui fuoriesce una terza corrente miscelata. Non si hanno scambi termici o di lavoro con l'esterno. Note le proprietà delle due correnti in ingresso, determinare le proprietà della corrente in uscita.

|  | Corrente Ingresso 1 | Corrente Ingresso 2 |
| --- | --- | --- |
| Portate in massa | Ma1 = 1+0.1*F = kg/s | Ma3=3+0.3*E = kg/s |
| Temperatura | T1 = 20+D = °C | T3 = 30+C = °C |
| Grado igrometrico | 1 = 0.1+0.04*B = | 3 = 0.6+0.03*D = |

- Grado igrom. corrente di uscita

- Temperatura corrente di uscita					°C

2° Esercizio – Fluidodinamica (tolleranza +/- 5%)

A monte e a valle di un diaframma, installato lungo una conduttura d’acqua avente diametro pari a 100 + B mm, sono collocati due tubi di Pitot. Noti i valori delle pressioni statiche e di ristagno misurate dai due Pitot, determinare la portata in massa dell’acqua ed il coefficiente di perdita localizzata  del diaframma.

| pstat, Pitot n. 1 | ps1 = 2+0.01*CD = bar | pstat, Pitot n. 2 | ps2 = 1+0.01*DE = bar |
| --- | --- | --- | --- |
| prist, Pitot n. 1 | pr1 = ps1+0.1*B+0.1= bar | prist, Pitot n. 2 | pr2 = ps2+0.1*B+0.1= bar |

- Portata in massa dell’acqua					kg/s

- Coeff. di perdita concentrata 

3° Esercizio – Termocinetica (tolleranza +/- 10%)

Una cella refrigerata ha forma cubica, con lato di m 5+F/2. Determinare lo spessore della parete isolante (sandwitch di lamiera con riempimento in poliuretano espanso) affinchè una macchina frigorifera che assorbe una potenza elettrica di 1000+EF*10 W fresca a mantenere una temperatura del vano refrigerato di 2+C/2 °C, allorchè l’ambiente esterno si trova a 30+D °C. Il rendimento  della macchina frigorifera è 1.4+D/10, e la conducibilità  dell’isolante è 0.03 + E/1000 W/mK. Trascurare i fenomeni convettivi e di irraggiamento.

- Potenza  termica scambiata					kW

- Spessore della parete di poliuretano	 			mm

4° Esercizio – Acustica (Tolleranza +/- 0.5 dB)

Trovare il livello equivalente complessivo (Leq) ed il livello di esposizione personale (Lep), secondo D.L.L. n. 277/91, di un lavoratore “part time” che nell'arco di una giornata lavorativa di 4h si trova in un ambiente in cui è presente un rumore di fondo di 76+D dBA, e che stampa N= 500+EF*3 pezzi mediante una pressa, che produce un SEL pari a 90+C dBA ogni pezzo.

Livello Equivalente						dB(A)       	(3 punti)

Livello di Esposizione Personale 					dB(A)         	(3 punti)

## Prova Orale

Argomento:                                                                                                               Punti:

Trascrizione Dispensa punti:

VOTO FINALE   Punti:

Argomento: