# Esame di Fisica Tecnica del 9/9/2004

Cognome e Nome:

A

B

C

D

E

F

Matricola:                                                                C.Laurea:

1° Esercizio – Termodinamica (tolleranza +/- 15%)

Entro un ambiente, a pressione atmosferica standard, di volume V pari a 200+CD m3 si trova inizialmente aria umida con temperatura dell’aria  T1 pari a 20+F °C ed umidità relativa 1 pari a 30+E %. Nell’ambiente si trova anche un recipiente pieno d’acqua, che ovviamente si trova alla temperatura di bulbo bagnato; dopo alcune ore, parte dell’acqua contenuta nel recipiente è evaporata, e l’ambiente è divenuto saturo. Determinare:

- Massa di acqua MH2O evaporata			                              kg     			(6 punti)

- Temperatura finale entro l’ambiente T2				°C       			(6 punti)

2° Esercizio – Fluidodinamica (tolleranza +/- 10%)

In un recipiente cilindrico è contenuta acqua. Il recipiente ha un diametro D1 molto grande ed un’altezza H pari a 4+D m. L’acqua esce attraverso un tubo liscio a sezione circolare, avente diametro D2 pari a 0.05+E/100 m e lungo 10+F m. L’imbocco del tubo ha un coeff.  pari a 1.5. Determinare:

- Velocità di uscita dell’acqua	                  	m/s     		          (6 punti)

- Pressione relativa sul

fondo del serbatoio		            		bar       		          (6 punti)

3° Esercizio – Acustica (tolleranza +/- 1 dB)

Su una ferrovia a doppio binario passano, nel periodo diurno, in ciascuna direzione, 60+EF treni passeggeri e 40+CD treni merci. Il SEL (livello di singolo evento), misurato a 7.5m dall’asse del binario, causato dal transito di un treno passeggeri è pari a 90+D dB(A), quello di un merci è pari a 93+F dB(A). Determinare il livello sonoro equivalente ad una distanza di m 50+C dall’asse della ferrovia (interasse fra i binari = 4 m), e la distanza dall’asse a cui si rileverebbe un livello sonoro equivalente uguale a 65 dB(A).

- Livello equivalente a 50m		                          dB(A)      				(6 punti)

- Distanza del punto a 65 dB(A)		                          m      				(6 punti)

4° Esercizio – Scambio Termico (tolleranza +/- 20%)

Un condotto di estrazione aria viziata espelle una portata in massa di aria pari ad 1+C/10 kg/s, con temperatura iniziale Tin pari a 60+D °C. La temperatura esterna è 0°C. Si tratta di un condotto cilindrico di lamiera, di spessore trascurabile, avente diametro D pari ad 1+B/10 m e lungo 36+F m. Il coeff. totale di convezione ed irraggiamento esterno è pari a 10+C W/m2K. Determinare

- Potenza termica dispersa	attraverso la parete del condotto			W		(6 punti)

- Temperatura di uscita dell’aria Tout					°C		(6 punti)

## Prova Orale

Argomento:                                                                                                               Punti:

VOTO FINALE   Punti: