# Esame di Fisica Tecnica del 8/9/2005

Cognome e Nome:

A

B

C

D

E

F

Matricola:                                                                C.Laurea:

1° Esercizio – Termodinamica (tolleranza +/- 10%)

Entro una baita di montagna viene accesa una stufetta elettrica per scaldare il locale. Il volume della stanza è pari a 100+EF m3, la pressione atmosferica è pari a 0.8 Bar, la temperatura iniziale dell’aria contenuta nel locale è pari a –D °C (sottozero). La stufetta elettrica ha una potenza di 2000+C*100 W. Trascurando la dispersione di calore verso l’esterno e la capacità termica delle pareti e degli oggetti contenuti nel locale, determinare il consumo complessivo di energia elettrica (espressa in kWh) necessaria per riscaldare l’aria sino alla temperatura di 20°C, ed il tempo necessario perchè tale temperatura finale venga raggiunta (espresso in secondi).

- Energia totale                                     	kWh     			(6 punti)

- Tempo		                                    s       				(6 punti)

2° Esercizio – Fluidodinamica (tolleranza +/- 10%)

Acqua alla pressione assoluta di 2+F/10 bar entra in un corto condotto di forma tronco-conica, liscio e perfettamente raccordato (nessuna perdita di carico), da cui fuoriesce sotto forma di getto verticale. Noto il diametro di ingresso (pari a 40+E mm) ed il diametro di uscita (pari a 25+D mm), determinare la velocità media in uscita e l’altezza raggiunta dal getto

- Velocità di uscita	                            m/s					(6 punti)

- Altezza del getto	                            m					(6 punti)

3° Esercizio – Acustica (tolleranza +/- 0.5 dB)

Entro una camera riverberante è stata collocata una macchina che deve venire caratterizzata acusticamente. Si sono misurati i valori medi del livello di pressione sonora Lp e del tempo di riverberazione T60 in bande d’ottava. I valori misurati sono pari a:

| Frequenza | 31.5 Hz | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | 16 kHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp (dB) | 75 + A | 73 + B | 70 + C | 68 + D | 65 + E | 65 + F | 64 + D | 60 + B | 67 + C | 63 + E |
| T60 (s) | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |

Sapendo che la camera riverberante ha un volume di 200+DE m3, trovare il valore complessivo lineare e ponderato “A” del livello di potenza sonora della sorgente:

- Livello di potenza complessivo lineare                                       	dB       (6 punti)

- Livello di potenza complessivo pond. “A”                                  	dB(A)  (6 punti)

4° Esercizio – Termocinetica (tolleranza +/- 20%)

Una conduttura per il teleriscaldamento ha un diametro di 200+EF mm, e trasporta una portata di acqua pari a 100+D kg/s. Se il valore del coeff. globale di scambio termico K  è pari a 0.5+C/10 W/m2K, e la differenza media di temperatura fra acqua calda ed ambiente esterno T è pari ad 80+F °C, determinare la lunghezza del condotto che dà luogo ad una perdita di temperatura dell’acqua di 1°C e la potenza termica dispersa lungo tale lunghezza di condotto.

- Lunghezza del condotto                                  		m    		(6 punti)

- Potenza termica dispersa                                  		kW	    	(6 punti)

## Prova Orale

Argomento:                                                                                                               Punti:

VOTO FINALE   Punti: