# Esame di Fisica Tecnica del 23/6/2005

Cognome e Nome:

A

B

C

D

E

F

Matricola:                                                                C.Laurea:

1° Esercizio – Termodinamica – Tolleranza +/- 10%

Un recipiente chiuso, isolato termicamente, di volume complessivo costante, è diviso in due parti da un setto. A sinistra del setto c’è O2, a destra N2. La pressione dell’ossigeno è 1+0.1*F bar; la pressione dell’azoto è 2+0.1*E bar. Il volume dell’ossigeno è 1+0.1*D m3, quello dell’azoto è 2+0.1*C m3. La temperatura in °C dell’ O2 è 5+B °C, quella dell’ N2 è 40+A °C. Dopo aver tolto il setto, i due gas si miscelano, e giungono ad un nuovo stato di equilibrio. Trovare:

- Pressione finale       		                         	bar

- Temperatura finale     		             	°C

2° Esercizio – Fluidodinamica – Tolleranza +/- 10%

Un tubo di Pitot-Prandtl è collocato entro un condotto di ventilazione, in cui scorre aria con temperatura pari ad EF °C, e pressione atmosferica. I due tubi di uscita del Pitot sono collegati ad un tubo ad U, riempito di liquido la cui densità è pari ad 800 + 10*AB kg/m3. Tramite il tubo ad U si misura un dislivello fra i due peli liberi pari a 10+CD mm. Trovare:

- Differenza di pressione		                	Pa

- Velocità dell’aria		                         	m/s

3° Esercizio – Termocinetica – Tolleranza +/- 10%

Una parete  avente superficie complessiva di 10 m2, composta di tre strati di differenti materiali, isola una abitazione (20°C) dall’ambiente esterno (0°C). Il primo strato è spesso 100+10*F mm, ed ha conducibilità 10+E W/mK; il secondo strato è spesso 200+10*D mm, ed ha conducibilità 1+C W/mK; il terzo strato è spesso 40+B mm, ed ha conducibilità 0.1+A W/mK. Il coeff. di adduzione è pari a 10 W/m2K su ambo le facce della parete. Trovare:

- Potenza  termica dispersa                                   	W

- Temperatura di parete interna                             	°C

4° Esercizio – Acustica – Tolleranza +/- 0.5 dB

Si è misurato lo spettro del livello di pressione di un rumore in 6 bande d’ottava (da 125 Hz a 4000 Hz) alla distanza di m. 8+F da una sorgente puntiforme ed omnidirezionale, posta su un piano riflettente. I valori misurati, in dB,  sono pari rispettivamente a:

| 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 + A | 73 + B | 70 + C | 68 + D | 65 + E | 65 + F |

Trovare il valore complessivo del livello di potenza sonora Lw in dB-LIN ed in dB(A):

- Livello di potenza lineare                                       dB-LIN

- Livello di potenza pond. “A”                                  dB(A)

## Prova Orale

Argomento:                                                                                                               Punti:

VOTO FINALE   Punti: