# Esame di Fisica Tecnica del 29/09/2005

Cognome e Nome:

A

B

C

D

E

F

Matricola:                                                                C.Laurea:

1° Esercizio – Termodinamica (tolleranza +/- 10%)

Determinare il calore ed il lavoro massimo estraibili da serbatoio contenente 1000+EF*10 kg di acqua, inizialmente alla temperatura di 40+CD/2 °C ed alla pressione di 1 BAR, considerando l’ambiente alla temperatura di 20+B °C ed alla pressione pure di 1 BAR.

- Calore						kJ     			(6 punti)

- Lavoro massimo					kJ     			(6 punti)

2° Esercizio – Fluidodinamica (tolleranza +/- 10%)

Un serbatoio di forma cilindrica ha un diametro di 1+0.02*CD m e contiene acqua sino ad un livello di 15 + E m. Sul fondo di esso viene aperto un foro circolare a spigoli vivi ( = 1.0), con diametro pari ad 1/20 di quello del serbatoio, per cui l’acqua comincia ad uscire. Determinare la velocità iniziale di uscita dell’acqua ed il tempo necessario al completo svuotamento del serbatoio.

- Velocità iniziale					m/s			(6 punti)

- Tempo di svuotamento				s			(6 punti)

3° Esercizio – Termocinetica (tolleranza +/- 10%)

Dentro un cilindro cavo, lungo 1m, una resistenza genera calore per effetto Joule. La potenza generata è pari a 2000+EF*20 W. Il diametro interno è 0.2+F/10 m, quello esterno è il doppio. La conducibilità del materiale è pari a 2+0.1*D W/mK. Il cilindro è mantenuto immerso in vapore di H2O saturo, alla pressione di 10 + C Bar, che determina la temperatura di parete esterna del cilindro. Determinare la temperatura del vapore e quella esistente sulla parete interna del cilindro.

- Temperatura del vapore	                          	°C			(6 punti)

- Temperatura parete interna				°C			(6 punti)

4° Esercizio – Acustica (tolleranza +/- 0.5 dB)

Determinare il livello sonoro diurno e notturno prodotto presso un recettore posto a 50+F m di distanza da una linea ferroviaria, su cui transitano, di giorno, 30+EF treni passaggeri e 20+D treni merci, e di notte 6 + B passeggeri e 2+C merci. I valori di SEL misurati alla distanza standard di 7.5m, sono pari rispettivamente per un treno passeggeri a 94+F dB(A), e per un merci a 102+D dB(A).

- Livello equivalente diurno              			dB(A)		       	(6 punti)

- Livello equivalente notturno              		dB(A) 		       	(6 punti)

## Prova Orale

Argomento:                                                                                                               Punti:

VOTO FINALE   Punti: