# Esame di Fisica Tecnica del 8/9/2006

Cognome e Nome:

A

B

C

D

E

F

Matricola:                                                                C.Laurea:

1° Esercizio – Termodinamica (tolleranza +/- 15%)

Uno Psicrometro (igrometro di Assmann) viene impiegato per determinare le condizioni termoigrometriche in un ambiente. I due termometri dello strumento misurano rispettivamente le temperature Ta e Tb. Determinare il titolo ed il grado igrometrico.

| Temperatura di bulbo asciutto Ta | Ta = 20 + 0.1*EF = °C |
| --- | --- |
| Temperatura di bulbo bagnato Tb | Tb = Ta – 5 = °C |

- Titolo della miscela              					kgv/kga			(6 punti)

- Grado Igrometrico (in percentuale)				%			(6 punti)

2° Esercizio – Fluidodinamica (tolleranza +/- 15%)

Lungo una tubazione liscia, percorsa da acqua alla temperatura di 20°C, è collocata un valvola a saracinesca. Nota la portata e il diametro del tubo, si misura con un manometro differenziale il valore della differenza di pressione fra prima e dopo l’ostacolo; da essa determinare il coeff. di perdita localizzata  e la lunghezza equivalente Le causate dallo stesso.

| Diametro del tubo | D = 0.03 + 0.001*F = m |
| --- | --- |
| Portata in massa di acqua | Qm = 0.1 + E*0.02 = kg/s |
| Caduta di pressione | p = BC/1000 = bar |

- Coeff. di perdita localizzata 								(6 punti)

- Lunghezza equivalente dell’accidentalità				m			(6 punti)

3° Esercizio – Acustica (tolleranza +/- 0.5 dB)

Siamo all’interno di un vasto locale (campo semi-riverberante), avente un volume V pari a 2000+EF*50 m3, ed un tempo di riverberazione T pari a 1+F/10 s. Effettuando la misura su una superficie di misura emisferica, centrata sulla sorgente sonora, ed avente un raggio r pari a 2+F m, il livello di pressione sonora Lp medio risulta pari a 90+D dB(A). Determinare il livello di potenza sonora Lw della sorgente ed il livello di pressione sonora Lp2 che si misurerebbe su una nuova superficie emisferica avente raggio r2 doppio di quello della superficie di misura originaria.

Livello di Potenza Sonora		LW				dB(A) 			(6 punti)

Livello di pressione		Lp2				s			(6 punti)

4° Esercizio – Termocinetica (tolleranza +/- 15%)

Determinare la temperatura a cui si porta un filo elettrico percorso da corrente, che dissipa per effetto Joule una potenza termica pari a 100+CD W/m. Il diametro del filo è pari a 2+C/10 mm, e lo stesso è investito ortogonalmente da un flusso d’aria avente velocità u pari a 5+E m/s e temperatura T pari a F °C. Poiché il filo è cromato (a<0.1), si può trascurare l’irraggiamento.

- Coefficiente di scambio per convezione h			 	W/m2K			(6 punti)

- Temperatura superficiale del filo	         Tp				°C			(6 punti)

## Prova Orale

Argomento:                                                                                                               Punti:

VOTO FINALE   Punti: