# Esame di Fisica Tecnica del 29/9/2006

Cognome e Nome:

A

B

C

D

E

F

Matricola:                                                                C.Laurea:

1° Esercizio – Termodinamica (tolleranza +/- 10%)

Due correnti di aria umida confluiscono in un collettore, da cui fuoriesce una terza corrente miscelata. Non si hanno scambi termici o di lavoro con l'esterno. Note le proprietà delle due correnti in ingresso, determinare le proprietà della corrente in uscita.

| Portate in massa in ingresso | Ma1 = 1+0.1*F = kg/s | Ma2=2+0.1*E = kg/s |
| --- | --- | --- |
| Temperature in ingresso | T1 = 40+D = °C | T2 = 20+C = °C |
| Gradi igrometrici | 1 = 0.1+0.05*B = | 2 = 0.4+0.05*B = |

- Grado igrometrico corrente di uscita                              			(6 punti)

- Temperatura corrente di uscita				°C		(6 punti)

2° Esercizio – Fluidodinamica (tolleranza +/- 20%)

Trovare la velocità di caduta libera, in acqua (T=20°C), di un corpo di forma sferica.

| Diametro della sfera | D = 0.01 + 0.001*F = m |
| --- | --- |
| Densità della sfera | s = 1500 + 10*EF = kg/m3 |

- Coeff. di resistenza Cr					    		(6 punti)

- Velocità di caduta						m/s		(6 punti)

3° Esercizio – Termocinetica (tolleranza +/- 20%)

La parete di un tubo metallico viene mantenuta alla temperatura di 100°C mediante condensazione di vapore all'esterno. All'interno scorre acqua. Nota la temperatura di ingresso, trovare il coeff. di convenzione interno e la potenza scambiata

| Diametro del tubo | D = 0.1 + 0.01*F = m |
| --- | --- |
| Velocità media dell'acqua | W = 1+E = m/s |
| Temperatura di ingresso dell'acqua | Ti = 40 + AB = °C |
| Lunghezza del tubo | L = 5 + C = m |

- Coeff. di convezione		 			W/m2K		(6 punti)

- Potenza  termica scambiata				kW			(6 punti)

4° Esercizio – Acustica (tolernaza +/- 0.5 dBA)

Trovare il livello equivalente complessivo (Leq) ed il livello di esposizione personale (Lep), secondo D.L.L. n. 277/91, di un lavoratore che è soggetto ai seguenti livelli equivalenti nei corrispondenti periodi di tempo, nell'arco di una giornata lavorativa:

| Periodo | 2 h | 3 h | 1 h | 0.5 h | 2 h | 1.5 h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Leq (dBA) | 75 + A | 73 + B | 80 + C | 85 + D | 75 + E | 70 + F |

Livello Equivalente						dB(A)       	(6 punti)

Livello di Esposizione Personale 				dB(A)         	(6 punti)

## Prova Orale

Argomento:                                                                                                               Punti:

VOTO FINALE   Punti: