# Esame di Fisica Tecnica del 2/2/2006

Cognome e Nome:

A

B

C

D

E

F

Matricola:                                                                C.Laurea:

1° Esercizio – Termodinamica (tolleranza +/- 10%)

Un recipiente rigido contiene aria a temperatura iniziale pari a 20+F °C e pressione atmosferica. Il volume del recipiente è di 10+E m3. Il recipiente comunica con l’esterno tramite un piccolo foro. Si riscalda il gas contenuto nel recipiente, fornendogli una quantità di calore pari a 100+CD kJ. Determinare:

- Temperatura Finale              					°C			(6 punti)

- Massa di aria che fuoriesce					kg			(6 punti)

2° Esercizio – Fluidodinamica (tolleranza +/- 20%)

Determinare la velocità di caduta verso il fondo di un lago di una sferetta di plexiglass (densità pari a 1600 kg/m3). Il diametro esterno della sfera è pari a 10+E mm, la temperatura dell’acqua è di 10+F °C. Determinare inoltre il diametro che dovrebbe avere una cavità interna alla sferetta, riempita di aria, affinché essa risulti idrostaticamente neutra.

- Velocità di caduta						m/s			(6 punti)

- Diametro cavità interna					mm			(6 punti)

3° Esercizio – Termocinetica (tolleranza +/- 10%)

Un corpo scaldante (cosiddetto “termosifone”) è alimentato da una portata di acqua pari a 0.02+F/1000 kg/s. Si conosce la temperatura di ingresso dell’acqua (70+E °C), la temperatura di uscita dell’acqua (50+D °C) e la temperatura dell’ambiente in cui è posto il corpo scaldante (20 °C). Si conosce infine la superficie esterna del corpo scaldante, pari a 2+E/10 m2. Determinare:

- Potenza termica erogata					W			(6 punti)

- Coefficiente globale di scambio				W/m2K		(6 punti)

4° Esercizio – Acustica – (tolleranza 0.5 dB)

In un ambiente avente un volume di 400+EF m3 e tempo di riverberazione pari a 3+D/4 s viene installata una sorgente sonora avente un livello di potenza sonora Lw pari a 80+E dB(A). Determinare il livello sonoro medio nell’ambiente, e la riduzione di livello che si otterrebbe se venisse effettuato un trattamento fonoassorbente consistente nell’installazione di 100 + CD m2 di pannelli “baffles” aventi un coeff. di assorbimento medio pari a 0.3+F/30.

- Livello sonoro Lp						dB(A)	       		(6 punti)

- Riduzione di livello sonoro L				dB(A)	         		(6 punti)

## Prova Orale

Argomento:                                                                                                               Punti:

VOTO FINALE   Punti: