# Esame di Fisica Tecnica del 7/7/2006

Cognome e Nome:

A

B

C

D

E

F

Matricola:                                                                C.Laurea:

1° Esercizio – Termodinamica (tolleranza +/- 10%)

Aria compressa contenuta in una bombola fuoriesce attraverso un ugello ben profilato, in modo ideale (trasformazione reversibile e senza perdite, adiabatica ed isoentropica). L’ambiente esterno si trova alla pressione atmosferica. Determinare la velocità del getto d’aria prodotto e la temperatura finale dell’aria che esce.

| Pressione dell'aria contenuta nella bombola | P1 = 1.2 + E/10 = bar |
| --- | --- |
| Temperatura dell'aria contenuta nella bombola | T1 = 20+D = °C |

- Velocità del getto	              					m/s

- Temperatura finale dell’aria					°C

2° Esercizio – Fluidodinamica (tolleranza +/- 10%)

Un serbatoio contiene un liquido avente densità , che raggiunge una altezza H rispetto al fondo. Determinare la pressione relativa del liquido sul fondo del serbatoio (espressa in Bar), e la velocità con cui esso uscirebbe attraverso un foro ben raccordato praticato nella parete vicino al fondo del serbatoio, ipotizzando trascurabili le perdite di carico.

| Densità del liquido |  = 900+EF = kg/m3 |
| --- | --- |
| Altezza del liquido nel serbatoio | H = 10 + D = m |

- Pressione relativa sul fondo del serbatoio				Bar

- Velocità di uscita						m/s

3° Esercizio – Acustica (tolleranza +/- 0.5 dB)

Per determinare il livello di potenza sonora Lw di una sorgente si utilizza un intensimetro, che consente di misurare direttamente il livello di intensità sonora “spazzolando” con una apposita sonda una superficie piana. La misura viene effettuata determinando il livello di intensità sonora su ciascuna delle 5 facce libere di una superficie parallelepipeda che racchiude la sorgente (la sesta faccia è costituita dal piano riflettente su cui la sorgente è appoggiata). Si determini il livello medio di intensità sonora sull’intera superficie di misura, ed il livello di potenza della sorgente.

| Area faccia | 8 | 6 | 8 | 6 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Li | 75 + A | 73 + B | 80 + C | 85 + D | 75 + E |

Livello medio di intensità sonora	Li				dB

Livello di Potenza Sonora	 	Lw				dB

4° Esercizio – Termocinetica (tolleranza +/- 10%)

Un condotto cilindrico di acciaio inox lucidato è percorso da corrente elettrica, che dissipa per effetto Joule una certa potenza P, tale da mantenere la superficie interna del condotto alla temperatura di 300°. Esso è percorso da un flusso d’aria a pressione e temperatura standard (1 bar, 20 °C). Stante la natura della superficie, la scambio termico per irraggiamento è trascurabile. Si determini il coeff. di convezione entro il condotto e la potenza termica complessiva scambiata.

| Diametro interno del condotto | D = 0.3 + 0.02*F = m |
| --- | --- |
| Velocità media dell’aria | W = 10+E = m/s |
| Lunghezza del condotto | L = 20 + D = m |

- Coeff. di convezione		 			W/m2K

- Potenza termica scambiata				W

Prova Orale:

VOTO FINALE   Punti:

Argomento: