# Esame di Termofluidodinamica Applicata del 01/3/2013

Cognome e Nome:

A

B

C

D

E

1       2       3       4       5       6

F

Matricola:                                                                C.Laurea:

1° Esercizio –  (tolleranza +/- 20%)

Il cilindro di una motocicletta da cross “anni ‘70” ha un diametro esterno di 100 + EF mm, ed una altezza di 100  + DE mm. Quando il motore è a piena potenza, esso deve dissipare una potenza di 2+F/2 kW. Esso viene raffreddato da un flusso d’aria, ortogonale al cilindro, a temperatura ambiente (20 °C) ed alla velocità di 5 + E m/s. Determinare la temperatura a cui si porta la parete del cilindro. Al fine di ridurre tale temperatura, si decide di alettare la parete laterale del cilindro, utilizzando alette circolari in alluminio, aventi un diametro doppio di quello del cilindro, uno spessore di 3 mm, ed un passo di 20 mm.

Determinare la nuova temperatura assunta dalla parete laterale del cilindro in presenza di alette.

- Temperatura parete laterale senza alette			 	°C

- Temperatura parete laterale con alette			 	°C

2° Esercizio –  (tolleranza +/- 20%)

Determinare il tempo necessario al completo congelamento di 1 pacchetto di spinaci, che misura mm (200+EF) x (100+CD) x (20+E*5). Si assumano le stesse proprietà dell’acqua, visto che gli spinaci contengono oltre l’85% di acqua. La temperatura di congelamento, conseguentemente, è pari a 0°C. Il prodotto è raffreddato per convezione forzata (hc=40+F*2 W/m²K), tramite un flusso di aria alla temperatura di -30°C.

La temperatura iniziale e’ pari a 20+D °C, la temperatura finale di stoccaggio e’ pari a -18 °C.

Si determini inoltre la quantità di energia di refrigerazione necessaria e la potenza frigorifera conseguente.

- Tempo di congelamento				s

- Energia						J

- Potenza						W

## Eventuale Domanda Teorica

Argomento:                                                                                                          Punti:

VOTO FINALE   Punti: